SecuwayGate 콘솔 명령어

- 본 SecuwayGate 콘솔 명령어를 실행하기 전에 반드시 설치/관리자 설명서를 읽어 본 후 제품에 대한 충분한 지식을 습득한다.

- 본 SecuwayGate 콘솔 명령어는 설치/관리자 설명서에 제시된 환경을 준수할 경우에만 정상적으로 실행 가능하다.

- SecuwayGate 콘솔 명령어를 실행하기 위한 모든 준비 단계는 설치/관리자 설명서의 『콘솔 명령어 사용』을 참고하도록 한다.

- 본 SecuwayGate 콘솔 명령어는 퓨쳐시스템의 게이트 장비 SecuwayGate 6000, SecuwayGate 3000, SecuwayGate 2000, SecuwayGate 1000, SecuwayGate 100, RenoGate 에 쓰이는 콘솔 명령어이다.

.

# Before You Begin

SecuwayGate의 명령어 입력에는 다음과 같은 규약을 따른다.

# Conventions

- 한 문자를 제거하기 위해 BACKSPACE 키를 이용.

- 방금전 입력한 명령어 다시 입력 : !!

- 이전에 입력했던 명령중 a로 시작했던 명령 입력 : !a

- 이전에 입력했던 명령중 b로 시작했던 명령 입력 : !b

- 만약 같은 문자로 시작하는 명령어가 여러 개가 있다면 가정 먼저 입력했던 명령어가 입력된다

- CLI값은 문서상에서 다음과 같은 글자꼴로 표시된다.

common_name  common_name

# Common CLI Variable Names

- date_year  date_year

- 다음은 CLI 값들을 나열한 것이다.

| - common_name | - 호스트나 다른 장치의 community 이름을 의미한다. |
| --- | --- |
| - date_str | - 날짜를 의미한다. |
| - dom_name | - 도메인 이름을 의미한다. |
| - date_year | - “2004”의 형식인 숫자로만 구성된 년도를 의미한다. |
| - date_mon | - 1월~12월 중 월을 입력하는 것으로 숫자 1부터 12중 하나의 숫자를 의미한다. |
| - date_date | - 1일~31일 중 일을 입력하는 것으로 숫자 1부터 31일까지의 숫자를 의민한다. |
| - time_hour | - 1~24의 숫자 시간을 의미한다. |
| - dst_addr | - 대상주소로 정책상의 source IP와 destination IP중 destination IP를 의미한다. |
| - eth0 ~ eht3 | - SecuwayGate의 interface 번호 구문상에서 표현될때는 "eth{0~3}"으로 표현된다. |
| - host_name | - 호스트 이름을 의미한다. |
| - id_session | - 세션테이블에서의 세션 ID를 의미한다. |
| - ip_center | - SecuwayCenter 2000 의 IP주소를 의미한다. 표현방식은 10.1.1.2 과 같이 표현된다. |
| - ip_addr | - IP주소를 의미한다. 예를 들면 ‘10.10.10.2’의 형식으로 표현되는것을 의미한다. |
| - index_gate | - SecuwayGate의 index번호를 의미한다. |
| - mac_addr | - MAC 주소를 의미한다. |
| NULL # Common CLI Variable Names – continue 1 | - 공백을 의미한다. 즉 옵션으로 아무값도 안넣었을 경우이다. |
| - number | - 1~65535까지의 숫자를 넣을 수 있다. |
| - num256 | - 1~256까지의 숫자를 넣을 수 있다. |
| - port_num | - 포트 번호를 의미한다 |
| - id_session | - 세션테이블에서의 세션 ID를 의미한다. |
| - ptcl_num | - 프로토콜 번호를 의미하고, 예를 들면 TCP, IP, UDP등의 번호를 말한다. |
| - spi_num | - SPI (Security Parameters Index number) 값를 의미한다 |
| - src_addr | - source주소. 즉 정책에 나열되는 source와 destination IP 주소에서의 source주소를 의미한다. |
| - tunn_str | - 터널링 프로토콜의 이름으로 L2TP와 같은것을 의미한다. |
| - url_str | - URL. 예를 들면 www.future.co.kr 을 의미한다. |

- 기호 “{ }”으로 둘러쌓인 내용은 필수 항목을 의미한다.

기호 “[ ]”으로 둘러쌓인 내용은 명령어 실행에 필수항목은 아니지만, 이 항목을 사용함으로써 결과값이 전혀 다르게 나올 수 있다.

CLI Delimiters( CLI 구분자의 의미 )

- 기호 “|” 선택할 수 있는 항목을 의미한다. 같은 줄에 두개의 항목이 “|” 기호 사이에 나타난다면, 둘중의 하나만을 선택할 수 있다. (두개 모두를 선택할 수는 없다.) “|” 기호가 줄의 끝에 있다면 현재 줄의 항목과 다음줄의 항목중 하나만을 선택할 수 있다.

- CLI의 명령어는 CLI 구분자( {},[]..)가 포함하는 범위에 영향을 받는다. 예를들면 다음과 같다

Nested Dependencies(CLI 분자의 범위와의미 )

- SetValue [ feature_1 { feature_2 ¦ feature_3 } ]

- SetValue는 명령어를 의미한다. 그 다음의 “[]”의 의미는 선택항목이므로, 결국 feature_1, feature2 그리고 feature_3 이 모든 항목은  생략되어 SetValue라는 명령어가 실행 될 수 있다. 그러나 feature_1의 항목을 SetValue 명령어 입력에 사용한다면, feature_2와 feature_3를 둘러쌓고 있는 “{}”의 의미는 필수 항목을 의미하므로 반드시 feature_2나 feature_3중 하나를 선택해야한다.

- 또 다른 예를 들면,

- set interface vlan1 broadcast { flood ¦ arp [ ip_addr ] }

- “{}”에 둘러쌓인 flood와 arp는 필수항목이며, “[]”에 둘러쌓인 ip_addr 항목은 arp를 위한 선택항목이다. 기울어진 문자로 표시된 항목은 그 자체가 명령어를 의미하는 것이 아니고, Common CLI Varaiable Name을 의미한다.  Common CLI Variable Name에 관한 사항은 이미 앞부분에서 서술하였다. 위의 CLI 명령어는 다음과 같은 형태로 사용될 수 있다는 것을 나타낸다.

- set interface vlan1 broadcast flood - set interface vlan1 broadcast arp - set interface vlan1 broadcast arp 10.10.10.10

The List of Commands

| Command | Purpose |
| --- | --- |
| addlog | SecuwayGate 에서 더미로그를 강제로 생성하여, SecuwayCenter 2000 으로 로그를 전송한다. 로그전송의 정상동작 유무를 확인하기 위해 사용한다. |
| advanced | 라우팅 스크립트 입력, 수정, 삭제 등의 기능을 수행, SecuwayCenter 2000나 Flash에 저장된 라우팅 스크립트는 시스템 재시작 시 또는 정책 수신시에 실행되어 각종 서비스(데몬)의 동작을 제어하게 된다. |
| arp | Linux arp 명령어와 유사하다. Arp 테이블을 보여주고 Arp 엔트리의 추가/삭제등을 수행한다. |
| arp_hash | arp를 cache하여 사용할지를 설정하거나 현재의 arp cache 를 검색한다. |
| authinfo | 사용자인증 처리 중인 작업의 리스트(IP 주소, 처리 상태, 오류 번호, Timestamp, 재시도 횟수, 메시지 길이 등)와 Active 세션의 사용자인증 정보 리스트(사용자 ID 별 세션 리스트)를 표시한다. |
| autoup | 펌웨어나 유해DB를 자동으로 업그레이드한다. |
| bypass | SecuwayGate 에 적용된 보안정책을 무시하고 특정 네트워크 사이의 통신을 bypass로 변경한다. 이 명령은 처음 SecuwayGate 설정정보를 주입한 후 SecuwayCenter 2000와 통신하기 전까지 사용할 수 있다. |
| capture | 특정 IP또는 Port에 입∙출력되는 패킷에 대해 간단하게 IP 및 TCP 해더정보를 보여준다. 이 명령어의 사용은 시스템의 성능 저하를 갖고올 수 있으므로 간단한 패킷검사를 위해 추천되는 명령어이다. 기능 해지는 ‘capture 0’로 한다. |
| center The List of Commands – continue 1 | 현재 SecuwayGate 에 저장된 SecuwayCenter 2000의 IP주소를 출력하거나 변경한다. |
| change_ip | SecuwayGate 오브젝트에 설정된 SecuwayGate 의 IP 및 SecuwayCenter 2000 IP를 변경한다. |
| chk_gateway | 특정 Interface에서의 특정 IP 에 대한 gateway 를 검색한다. |
| cpuinfo | SecuwayGate 의 cpu 및 시스템 관련 정보를 출력한다. |
| crypto | 암/복호화용 가속시보드 테스트 한다. 테스트가 가능한 device에는 FSC2002, Bud-F(FACE), CAFE 있다. 알고리즘 테스트는 FSC2002만 가능하며 FACE나 cafe는 Stress 테스트만 사용가능하다. 5000횟수 반복할때마다 암/복호화 성공 유무가 표시된다. |
| date | Gate에 설정된 현재 시간을 UTC와 RTC 타입으로 가져오거나, 시간을 설정한다. |
| debug | SecuwayGate 콘솔상에 출력되는 정보의 종류를 선택하는 명령이다. |
| del | IPSec 관련 테이블이 들어있는 내용을 지우고 초기화한다. 옵션별로 초기화되는 테이블을 다음과 같다: |
| delses | 세션 정보를 지운다. |
| dev | device 와 시스템 정보를 보여주고 Interface의 속성(duplex, speed)을 변경할 수 있다. |
| dhcp | dhcp ip 할당정보를 보여주거나 변경한다. |
| Entry | 세션 테이블의 항목을 보여준다. |
| eraseobj | SecuwayGate 보안정보를 담은 오브젝트를 지우고, SecuwayGate 를 초기화 상태로 만든다. |
| failover | 현재 SecuwayGate 의 failover 운영모드를 화면에 출력한다. |
| findgate The List of Commands – continue 2 | L2TP 통신으로 보안 호스트 정보를 주고 받은 Gate를 찾고, 해당 정보를 확인하기 위해 사용한다. |
| findcenter | SecuwayGate 와 통신하는 SecuwayCenter 2000의 위치(인터페이스 번호)를 검색하거나 검색하는 작업을 중지시킨다. |
| get_arp | 지정된 interface로 해당 ip에 대한 ARP Request를 전송한다. |
| help | 사용가능한 명령어 리스트를 출력한다. |
| history | 현재까지 shell에서 사용한 명령을 보여줍니다. |
| icmp | ICMP 통신을 허용할지 여부를 설정한다. 초기 설정정보 주입 후 SecuwayCenter 2000와 통신하기 이전 상태에서만 사용가능하다. |
| ifconfig | 기존 Linux 명령어와 동일하다. 모든 인터페이스에 대한 configuration 정보를 보여주거나, 특정한 인터페이스의 IP를 셋팅하거나 동작을 중지시킬 때 사용한다. |
| import | SecuwayCenter 2000에서 발급한 SecuwayGate 의 초기파일로 SecuwayGate 를 초기설정하거나 인증서 등을 주입한다. |
| initialize | SecuwayGate를 초기화하기 위해 IP를 설정할 수 있다. |
| ip_hash | 특정 IP 대한 Device(Interface)정보를 일정시간동안 유지하는데(hash 테이블 형태로 유지) 그 정보를 화면상에 출력한다. 주로 해당 Device에 대한 IP 유효성 검사에 사용된다. |
| ip_verify | IP주소에 속하는 유효 네트웍을 검사한다. |
| lb | Line Load Balancing 상태를 보여준다. line 옵션을 사용할 경우 전용선/VPN Line/라우터 백업 상태를 검사한다. |
| lbinfo | Line Load Balancing이 설정된 라인의 사용자 ID와 패스워드를 출력한다. |
| lineinfo The List of Commands – continue 1 | lb line 명령어와 동일하다. |
| log The List of Commands – continue 3 | 로그서버로 전송되지 않은 SecuwayGate 에 쌓인 로그를 확인할 수 있다. |
| lookup | 호스트명에 해당하는 IP 주소와 MAC 주소를 찾아 화면에 출력해주는 함수이다. |
| ls | help 명령어와 동일하다. |
| mainfo | MA 의 가동 또는 중지를 제어하거나, MA에서 관리하는 시스템 상태 정보를 확인하기 위해 사용하는 함수이다. |
| netstat | SecuwayGate 의 소켓정보를 표시한다. |
| nvram_info | nvram의 정보를 출력하는 명령이다. |
| obj | Gate의 오브젝트들을 보여주기 위한 명령이다. |
| ping | 일반적으로 사용하는 ping과 동일하게 동작한다. Ping uses the ICMP protocol's mandatory ECHO_REQUEST datagram to elicit an ICMP ECHO_RESPONSE from a host or gateway. ECHO_REQUEST datagrams (“pings”) have an IP and ICMP header, followed by a “struct timeval” and then an arbitrary number of “pad” bytes used to fill out the packet. |
| pppoe | PPPoE 상태를 확인한다. |
| proxy_arp | Arp Proxy Table에 해당 엔트리를 추가, 삭제 또는 검색하여 출력하는 기능을 수행한다. |
| proxy_ip | 해당하는 IP에 대한 Proxy IP 정보를 화면에 출력한다. |
| reset | SecuwayGate 를 재시동(rebooting) 한다. |
| romc | SecuwayGate Flash Memory 정보를 출력한다. |
| route | 시스템에 등록된 라우팅 테이블을 보여주고, 새로운 라우팅 정보를 추가하거나 삭제한다. |
| ps | 커널 task 리스트 보기 |
| session | 세션 테이블을 보여준다. |
| set_mac The List of Commands – continue 4 | SecuwayGate 의 MAC 주소를 변경한다. |
| status | SecuwayGate 의 시스템 정보, 송수신되는 패킷량에 대한 프로토콜별 통계 및 패킷 필터링 상태등을 출력한다. 옵션에 따라, IP/TCP/UDP/ICMP 프로토콜의 송수신 패킷에 대한 세부 통계 테이터와 인터페이스의 상태, 처리 속도 등을 확인할 수 있다. |
| sv | 각종 flag값을 조종하기위한 명령어이다. |
| sysbg | SecuwayGate 1000/2000/3000의 Backup SRAM에 저장된 시스템 로그 메시지를 화면에 출력한다. |
| syslog | Syslog와 관련된 서버의 IP/Port, SecuwayCenter 2000로그 개수, 로그 타입 등의 정보를 출력한다. |
| ted | SecuwayGate 는 SecuwayCenter 2000또는 GateAdmin 으로 설정한 IPSec Gate List를 기반으로 IPSec Gate List에 설정된 Gate에 대해 TED를 수행하여 상대 Gate의 정보를 테이블로 관리한다. ted 명령어는 TED 테이블(또는 VPN 테이블) 상태를 확인하거나 수동으로 TED를 수행하는 기능을 제공한다. |
| timereq The List of Commands – continue 1 | SecuwayCenter 2000와 타임서비스를 테스트한다. SecuwayGate 는 부팅을 하면 제일먼저 TimeRequest 패킷을 SecuwayCenter 2000로 보내 SecuwayCenter 2000와 시간동기화를 한다. |
| traceroute The List of Commands – continue 5 | Linux에서의 traceroute명령과 동일한 기능을 한다. The Internet is a large and complex aggregation of network hardware, connected together by gateways. Tracking the route one's packets follow (or finding the miscreant gateway that's discarding your packets) can be difficult.Traceroute utilizes the IP protocol `time to l' field and attempts to elicit an ICMP TIME_EXCEEDED response from each gateway along the path to some host. |
| trap_buf | 메모리 violation과 같은 trap이 발생 할 때 모니터 메시지를 콘솔 뿐 아니라 flash 메모리에 object id 14번으로 저장한다. 따라서 dump메시지를 분석하여 각종 정보를 얻을 수 있다. |
| upgrade | 펌웨어를 업그레드 할 때 사용한다. 우선 Gate에 Upgrade daemon을 가동시키고, 네트웍으로 펨웨어 파일을 전송하면 이미지를 받아 처리한다. 업그레이드는 UDP프로토콜 9876포트를 사용하며, 업그레이드 관련 데이터는 보안정책에 적용을 받지 않음을 유의한다. |
| version | SecuwayGate 펌웨어 version 정보 및 컴파일 날짜, 컴파일 option 정보를 표시한다. |
| view_traffic | SecuwayGate 현재의 CPU사용률, 메모리 사용률, 세션수, 통신량 등을 확인할 수 있다. |
| xurl | SafeNet에서 제공되는 유해사이트 DB에 해당 URL이 있는지 점검하거나 해당 URL의 자율등급을 점검한다. 유해 사이트 DB에는 국외 사이트만 있으며 국내 사이트는 포함되어 있지 않다. |
| xurl_db | 유해 사이트 DB를 관리한다. |
| ldap | LDAP 서버에 접속해서 CRL 을 검색한다. |
| p1info | 1단계 SA 정보를 상세히 보여준다. |
| pki The List of Commands – continue 6 | PKI 정보를 보여준다. |
| pic | PIC 동작 정보 및 SA정보를 보여준다. PIC 는 GateAdmin 환경에서 Remote Access Client 인증 시에 사용된다. |
| sainfo | SA 관련 테이블을 보여준다. |
| secinfo | IPsec 관련 테이블을 보여준다. |
| view_tid | TID테이블을 화면에 출력한다. |

- SecuwayGate 콘솔명령어는 디렉토리 위치에 따라 사용할 수 있는 명령어가 다르다.

- root에서 실행하는 명령어

- ①사용방법 : 콘솔을 연결 하고 로그인을 한 후 명령어를 실행한다.

- ②사용 가능 명령어 :  arp, netstat, ping, route, ps

- 2. admin 아래에서 실행하는 명령어

- ①사용방법 : root에서 “admin”을 실행해서 해당 디렉토리로 들어간다.

- root로 다시 돌아가고자 할 경우에는 “exit”를 실행한다.

- ②사용 가능 명령어 : “1 root 아래에서 실행하는 명령어” 을 제외한 그 외 명령어

DIRECTORY 라고 표시된 명령어는 반드시 root아래에서 실행하시기 바랍니다. - DIRECTORY - root 아래에서 명령어를 실행하도록 한다.

Console

- DESCRIPTION

SecuwayGate에서 더미로그를 강제로 생성하여, SecuwayCenter 2000로 로그를 전송한다. 로그전송의 정상동작 유무를 확인하기 위해 사용한다.

addlog

- SYNTAX

- addlog {q|i|1~5}

- OPTIONS

| q | Quit 의 약어. 명령 화면에서 빠져 나온다. |
| --- | --- |
| i | Log information 의 약어. DRAM/SRAM의 로그 정보를 디스플레이한다. |
| 1 | Debug 레벨의 로그를 생성한다. |
| 2 | Information 레벨의 로그를 생성한다. |
| 3 | Normal 레벨의 로그를 생성한다. |
| 4 | Warning 레벨의 로그를 생성한다. |
| 5 | Serious 레벨의 로그를 생성한다. |
| 6 | Critical 레벨의 로그를 생성한다. |

- SEE ALSO

- log

- EXAMPLE

[GATE2@root]$ addlog A D D L O G q: quit i: log info 1 ~ 6: add log of below level 1:Debug, 2:Info, 3:Normal, 4:Warning, 5:Serious, 6:Critical i  // ‘i' 옵션을 선택하고 엔터키를 누른다. DRAM LOG INFO size : 2060000 start-end : 0xc1217fb8 ~ 0xc140ee98 front-rear: 0xc1217fb8 ~ 0xc1219640 count : 28 addlog – continue 1 SRAM LOG INFO size : 0 start-end : 0x0 ~ 0x0 front-rear: 0x0 ~ 0x0 count : 0 1  // 생성할 로그 레벨 ‘1~6’중 선택하고 엔터키를 누른다. Log Added : 600 Log Added : 1200 q  // ‘q’ 옵션을 선택하고 엔터키를 누른다. - [GATE2@root]$

- DESCRIPTION

라우팅 스크립트 입력, 수정, 삭제 등의 기능을 수행, SecuwayCenter 2000나 Flash에 저장된 라우팅 스크립트는 시스템 재시작 시 또는 정책 수신시에 실행되어 각종 서비스(데몬)의 동작을 제어하게 된다.

advanced

- SYNTAX

- advanced

- {

- show { flash | memory | running-config | startup-config | startup-config } |

- configure { flash | flash autorun | memory } |

- write { memory | flash | terminal } |

- erase { memory | flash } |

- serial { check_up (ip_addr) | check_time num256 num256 | network { permit | deny } ip_addr ip_addr } |

- serial { network { permit | deny } [ single | range | mask ] ip_addr [ ip_addr ] } |

- vpn { check_ip (ip_addr) | check_time num256 num256 | network {permit|deny} ip_addr ip_addr | exclusive } |

- vrrpd –i eth{0~3} –v num256 [-p num256 ] ip_addr

- }

- OPTIONS

- show

| - flash | - Flash에 저장된 설정 정보를 화면에 출력한다. |
| --- | --- |
| - flash autorun | - SecuwayCenter 2000 스크립트나 Flash 값의 로드된 설정정보를 화면에 출력한다. |
| - running-config | - 실행 중인 설정을 스크립트로 생성해서 화면에 출력한다. advanced show 명령과 동일한 기능을 한다. |
| - startup-config | - advanced show memory 명령과 동일한 기능을 한다. |

configure

advanced – continue 1

| - flash | - Flash에 저장된 설정으로 현재 설정 변경한다 |
| --- | --- |
| - flash autorun | - 부팅시 무조건 flash에 저장된 설정으로 실행한다. |
| - memory | - 현재 로드된 설정정보로 재설정한다. |

- write

| - memory | - 동작하지 않음 ( 기능 삭제 ) |
| --- | --- |
| - flash | - 실행 중인 설정을 스크립트로 생성해서 Flash 메모리에 저장한다. |
| - terminal | - advanced show 동일한 기능을 한다. |

- erase

| - memory | - 설정정보를 초기화한다. |
| --- | --- |
| - flash | - flash 메노리에 저장된 내용을 삭제한다. |

- serial

| - check_ip ip_add | - 전용선 특정 IP 검사. |
| --- | --- |
| - check_time number number | - 전용선 검사시 사용될 ping 횟수 설정. |
| - network { permit ¦ deny } ip_addr ip_addr - 백업시 전용선, VPN중 전용선을 사용할 네트웍 |  |
| - network {permit¦deny} [single¦range¦mask] ip_addr [ip_addr] - single, range, mask 정보가 없을시 기본 Mask값을 사용 |  |

- vpn

| - check_ip ip_addr | - VPN 터미널생성에 사용될 IP |
| --- | --- |
| - check_time number number | - VPN 검사 시 사용될 ping 횟수 설정 |
| - exclusive | - 전용선이 Down될 경우 인터넷 패킷을 필터링 |

EXAMPLE

advanced – continue 2

- GATE2@root]$ adv show flash - Routing Script command....v0.1 - -Show flash (id:15) - +length: 388 bytes - ! - # Routing-script v0.12003/04/08 02:22:01 - # Future Systems, SecuwayGate (model:2) - ! - ! - # flash autorun 이 설정되면 SecuwayCenter 2000로 부터 오는 - # 라우팅스크립트를 무시되고 Flash에 저장된 - # 라우팅스크립트가 기본 사용된다. - ! - !advanced conf flash autorun - ! - ! - !advanced vpn check_ip 99.248.159.19 - ! - !advanced vrrpd -i eth0 -v 1 -a text=future01 115.4.1.232 - ! - interface eth0 - ! - router rip - network eth0 - route 123.1.1.0/24 - ! - [GATE2@root]$ debug sr (!!! debug ROUTE 가 활성화 되어야 설정된 세부 내역이 출력된다) - debug level : System ROUTE - [GATE2@root]$ adv vpn check_ip 10.1.1.1 (VPN 검사 IP 변경) - Routing Script command....v0.1 - ROUTE: VPN_backup check_ip= 10.1.1.1 - [GATE2@root]$ adv write flash (설정내역 Flash에 저장) - Routing Script command....v0.1 - -Write flash - +length: 238 bytes - Found Program ID : 0xf - Now Update Flash Block - [GATE2@root]$

- DESCRIPTION

Linux arp 명령어와 유사하다. Arp 테이블을 보여주고 Arp 엔트리의 추가/삭제등 을 수행한다.

arp

- DIRECTORY

- root 아래에서 명령어를 실행하도록 한다.

- SYNTAX

arp {-a|-s|-d|-i}

- OPTIONS

| -a | 모든 호스트에 대한 ARP 정보를 보여준다. |
| --- | --- |
| -s | 새로운 ARP 엔트리를 설정한다. |
| -d | 특정한 ARP 엔트리를 삭제한다. |
| -i | 네트워크 인터페이스 |

- EXAMPLE

[GATE2@root]$ arp IP address HW type Flags HW address Mask Device 172.17.12.253 0x1 0x2 00:D0:59:0B:76:84 * eth2 172.19.3.44 0x1 0x2 00:A0:B0:0B:D0:EB * eth2 192.168.20.20 0x1 0x2 00:01:02:3D:A1:8D * eth0 10.11.5.100 0x1 0x2 00:04:75:8B:85:44 * eth2 10.29.11.202 0x1 0x2 00:40:5C:84:5A:9C * eth2 10.11.4.101 0x1 0x2 00:40:5C:84:56:86 * eth2 - ….

arp

- DESCRIPTION

arp를 cache하여 사용할지를 설정하거나 현재의 arp cache 를 검색한다.

arp_hash

- SYNTAX

- arp_hash { on | off | ip_addr }

- OPTIONS

| - on | - arp cache를 사용 |
| --- | --- |
| - off | - arp cache를 사용하지 않음 |
| - ip_addr | - arp cache 에서 해당 IP로 검색 |
| - NULL | - arp정보를 표시한다. |

- EXAMPLE

- arp_hash

- [GATE2@root]$ arp_hash - 0:10.27.7.31

- arp_hash  on

- [GATE2@root]$ arp_hash on - arp_cache on..

- arp_hash  off

- [GATE2@root]$ arp_hash off - arp_cache off..

arp_hash – continue 1

- arp_hash  ip_addr

- [GATE2@root]$ arp_hash 192.168.44.1 - 192.168.44.1 not exist in ARP Cache..

- DESCRIPTION

사용자인증 처리 중인 작업의 리스트(IP 주소, 처리 상태, 오류 번호, Timestamp, 재시도 횟수, 메시지 길이 등)와 Active 세션의 사용자인증 정보 리스트(사용자 ID 별 세션 리스트)를 표시한다 표시한다.

authinfo

- SYNTAX

- authinfo

- EXAMPLE

[GATE2@root]$ authinfo ---> 사용자인증 세션이 없는 경우 *** AuthBuff list[656 x 4000 = 2624000][authb_head=c37d0620] *** *** UserBuff list[36 x 4000 = 144000][userb_head=c3a51030][not-full] *** [GATE2@root]$ authinfo ---> 사용자인증 세션이 있는 경우 *** AuthBuff list[656 x 4000 = 2624000][authb_head=c37d0620] *** *** UserBuff list[36 x 4000 = 144000][userb_head=c3a51030][not-full] *** [3999][0,1] [10.27.2.22] ---> 인증상대의 IP 주소 : [00 00 00 00 1d 01 00 00 , 02 00 01 00 01 c9 47 23 ] ---> 인증상대의 ID sentry[c3aab8a0->c3ab1400->c3ab1ab8->c3ab5f40->c3aab498->c3aab340->c3aaf518-> ---> 세션 리스트 c3aab1e8->c3aaaf38->c3ab2018->c3ab1ec0->c3ab0a98->c3aaebb0->c3ab78c8->c3ab2ad8->c3aaf 110->c3ab22c8->c3ab51d0->c3aae900->c3aae650->c3aaed08->c3ab5888->c3ab5730->c3ab5c90-> c3ab59e0->c3ab3038->c3aac610->c3aac0b0->c3ab1150->c3aadce8->c3aab9f8->c3ab65f8->c3ab2 980->c3ab26d0->c3ab4460->c3ab2420->c3ab8b98->c3ab84e0->c3ab8790->c3ab4868->c3ab74c0-> c3ab88e8->c3ab8638->c3ab8388->c3aad380->c3aadf98->c3aadb90->c3ab7e28->c3ab6b58->c3aae - 248->c3ab7210->c3ab1d68->c3ab6e08->c3ab7368->¦

- DESCRIPTION

펌웨어나 유해DB를 자동으로 업그레이드한다.

autoup

- SYNTAX

autoup [-s|-c]

- OPTIONS

| - NULL | - 펌웨어와 유해DB를 자동 업그레이드한다. |
| --- | --- |
| - -s | - autoup 상태 정보를 보여준다. |
| - -c | - autoup 상태 정보를 삭제한다. |

- EXAMPLE

- GATE2@root]$ autoup - AUTOUP start... - [AUTOUP] autoup_start: begin.. total count[0] - [AUTOUP] autoup_init: success - [AUTOUP] GetAutoUpVersion: CurVer[FW:2.0.1.0, DB:0.0.0.0], - PreVer[FW:2.0.1.0, DB:0.0.0.0] - [AUTOUP] autoup_start: iface[2,-1] spi[40039524] - _sned_packet - [AUTOUP] autoup_start: success. spi[40039524] - [GATE2@root]$ [AUTOUP] autoup_handler: DB upgrade start... - inet_create:: UDP - URL DB Upgrade - Index : 0x9 - Name : data031027-1536 - Start Address : 0x00000000 - Image size : 2839419 bytes - Receive 2839419/2839419(100%) - end of receiving Firmware Image. - Image FCS=0, Skip.. - In writing Image - Not exist same program id : 0x9 - New Write program - Complete firmware upgrade !! - Loaded URL DB, DB Count : 86042 - [XURL] Loaded URL DB, DB Count : 86042 - [AUTOUP] autoup_log: DB success [V0.0.0.0 -> V3.9.9.0][10.27.6.182] - [GATE2@root]$ autoup -s - *** AUTOUP state *** - [AUTOUP-Enabled, ServerIP[10.27.6.182] - count[total=1, db=1, fw=0, ok=0] - h/w[1,1] gateName[gogo] f/w[2.0.1.0] - state[0] init[0] iface[2,-1] spi[40039524] retry[1] dnType[2] reset[opt=0, tm=0] autoup – continue 1 - curVer[fw=2.0.1.0, db=3.9.9.0] preVer[fw=2.0.1.0, db=0.0.0.0] - [GATE2@root]$ autoup -c - clear AUTOUP state... - [GATE2@root]$ autoup -s - *** AUTOUP state *** - [AUTOUP-Enabled, ServerIP[10.27.6.182] - count[total=1, db=1, fw=0, ok=0] - h/w[1,1] gateName[gogo] f/w[2.0.1.0] - state[0] init[0] iface[2,-1] spi[40039524] retry[1] - dnType[2] reset[opt=0, tm=0] - curVer[fw=0.0.0.0, db=0.0.0.0] preVer[fw=0.0.0.0, db=0.0.0.0] autoup – continue 2 - [GATE2@root]$

DESCRIPTION

bypass

- SecuwayGate에 적용된 보안정책을 무시하고 특정 네트워크 사이의 통신을 bypass로 변경한다. 이 명령은 처음 SecuwayGate 설정정보를 주입한 후 SecuwayCenter2000 와 통신하기 전까지 사용할 수 있다.

- SYNTAX

- bypass { number1 number2 }

- OPTIONS

| - number1 | - Bypass를 적용할 네트워크의 interface number1로 0~3까지 입력이 가능하다. |
| --- | --- |
| - number2 | - Bypass를 적용할 네트워크의 interface number2로 0~3까지 입력이 가능하다. |

- SEE ALSO

- bypass,  change ip,  center

- EXAMPLE

- bypass interface interface

- [GATE2@root]$ bypass 0 2 - [GATE2@root]$ bypass - Usage : bypass if1 if2 [ifi = Network Interface no] - current bypass mode : eth0 eth2

- DESCRIPTION

특정 IP또는 Port에 입∙출력되는 패킷에 대해 간단하게 IP 및 TCP 해더정보를 보여준다. 이 명령어의 사용은 시스템의 성능 저하를 갖고올 수 있으므로 간단한 패킷검사를 위해 추천되는 명령어이다. 기능 해지는 ‘capture 0’로 한다.

capture

- SYNTAX

- capture { ip_addr | port_num | eth{0~3} | center[0~1] | center_dr | ike | natt | 0 | i0 | p0 }

- OPTIONS

| - ip_addr | - 입력한 IP주소의 입출력 패킷의 IP 및 TCP 해더정보를 보여준다. IP주소는 특정 IP로 설정 될 수도 있고, A,B,C클래스 설정될 수 있다. |
| --- | --- |
| - port_num | - 입력한 Port의 입출력 패킷의 IP 및 TCP 해더정보를 보여준다. |
| - eth{0~3} | - SecuwayGate에 포함된 eth0, eth1, eth2, eth3에 입출력 패킷의 IP 및 TCP 해더정보를 보여준다. |
| - center - center0 - center1 - center_dr | - SecuwayGate에 이미 저장되어진 SecuwayCenter 2000 IP로 입출력되는 패킷의 IP및 TCP 해더정보를 관찰한다. center은 SecuwayCenter 2000를 의미하고, center0 주SecuwayCenter 2000의 IP를 의미하며, center1 보조SecuwayCenter 2000 IP를 의미한다. center_dr 은 백업SecuwayCenter 2000 IP를 의미한다 |
| - ike | - 포트번호를 IKE(Internet Key Exchange)포트인 500포트로 설정하고, 패킷의 IP및 TCP 해더정보를 보여준다. |
| - natt | - 포트번호를 4500번 포트로 설정하여 패킷의 IP 및 TCP 해더정보를 보여준다. |
| - 0 | - capture로 설정된 상태를 해지한다. 즉 capture하지 않는 모드로 변경한다 |
| - i0 | - i0는 설정된 IP를 해지한다.. |
| - p0 | - p0는 설정된 Port를 해지한다. |

- SEE ALSO

- bypass,  change ip,  center

EXAMPLE

capture – continue 1

- capture ip_addr

- [GATE2@root] capture 10.0.0.0 - capture IP = 10.0.0.0/8, port=0 - eth1 R ARP : 203.248.159.21->10.27.6.182 - eth1 R 10.25.2.59->10.255.255.255 ID=6257 L=206 UDP:138->138 - eht1 R ARP : 10.1.1.1->10.11.2.81 REQ - :

- [GATE2@root] capture 203.248.159.167 - eth0 R 203.248.159.167->211.233.22.161 ID=84b7 LEN=60 ICMP:type=08 code=00 - eth2 T 203.248.159.167->211.233.22.161 ID=84b7 LEN=60 ICMP:type=08 code=00 - eth2 R 211.233.22.161->203.248.159.167 ID=7e61 LEN=60 ICMP:type=00 code=00 - eth0 T 211.233.22.161->203.248.159.167 ID=7e61 LEN=60 ICMP:type=00 code=00 - :

- capture port_num

- [GATE2@root]$ capture 80 - capture IP = 0.0.0.0/0, port= 80 - eth2 R 61.100.183.87->10.29.12.1 ID=b9d2 L=1360 TCP:80->1183 A - eth2 R 61.100.183.87->10.29.12.1 ID=b9d3 L=242 TCP:80->1183 AP

- capture 0

- [GATE2@root]$ capture 0 - capture IP = 0.0.0.0/0, port= 0

- capture { eth0 | eth1 | eth2 | eth3 }

- [GATE2@root]$ capture eth0 - capture IP = 192.168.50.1/32, port= 0

capture – continue 2

- capture { center | center0 | center1 | center_dr }

- [GATE2@root]$ capture center - capture IP = 10.27.7.110/32, port= 0 - [GATE2@root]$ capture center0 - capture IP = 10.27.7.110/32, port= 0 - [GATE2@root]$ capture center1 - capture IP = 10.27.7.120/32, port= 0 - [GATE2@root]$ capture center_dr - capture IP = 10.27.7.130/32, port= 0 :

- capture ike

- [GATE2@root]$ capture ike - capture IP = 0.0.0.0/0, port= 500

- capture natt

- [GATE2@root] capture natt - capture IP = 0.0.0.0/0, port= 4500

- capture { i0 | p0 }

- [GATE2@root]$ capture i0 - capture IP = 0.0.0.0/0, port= 80 - [GATE2@root]$ capture p0 - capture IP = 192.168.50.1/32, port= 0

DESCRIPTION

center

- 현재 SecuwayGate에 저장된 SecuwayCenter 2000의 IP주소를 출력하거나 변경한다.

- SYNTAX

- center [ ip_addr ]

- OPTIONS

| - ip_addr | - 변경할 SecuwayCenter 2000의 IP를 입력한다. |
| --- | --- |
| - NULL | - SecuwayCenter 2000의 IP를 표시한다. |

- SEE ALSO

- findcenter

- EXAMPLE

- [GATE2@root] center - Center IP 10.11.2.92

DESCRIPTION

change_ip

- SecuwayGate 오브젝트에 설정된 SecuwayGate의 IP 및 SecuwayCenter 2000 IP를 변경한다

- SYNTAX

- change_ip ip_addr1 ip_addr2  [ ip_center ]

- OPTIONS

| - ip_addr1 | - 변경할 eth1 IP |
| --- | --- |
| - ip_addr2 | - 변경할 eth2 IP |
| - ip_center | - 변경할 SecuwayCenter 2000 IP |

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ change_ip 192.168.60.1 10.27.7.20 10.27.7.10 - Found Gate Object... - change Gate IP : eth1(192.168.50.1->192.168.60.1), eth2(10.27.7.30->10.27.7.20) - change Center IP : 203.248.159.44->10.27.7.10) - Now Write Object - [GATE2@root]$ reset - System Reset at 2004/01/13 10:19:35 by Console - System Reset ret=c00b1020 *Monitor/PowerPC V1.2 - text:[0xfff00000 ~ 0xfff15048] - data:[0x00ff0000 ~ 0x00ff0fc8] - … 생략 … - [GATE2@root]$ ifconfig - eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:40:5C:84:00:FF - inet addr:192.168.50.1 Bcast:192.168.50.255 Mask:255.255.255.0 - UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1 - RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 - TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 - collisions:0 - Interrupt:15 Base address:0x8000 - eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:40:5C:84:00:FF - inet addr:192.168.60.1 Bcast:192.168.60.255 Mask:255.255.255.0 - UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1 - RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 - TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 - collisions:0 - Interrupt:14 Base address:0x8100 - eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:40:5C:84:00:FF - inet addr:10.27.7.20 Bcast:10.255.255.255 Mask:255.0.0.0 - UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:4132 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 change_ip - continue1 - TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 - collisions:0 - Interrupt:13 Base address:0x8200 - eth3 Link encap:Ethernet HWaddr 00:40:5C:84:00:FF - inet addr:192.168.20.1 Bcast:192.168.20.255 Mask:255.255.255.0 - UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1 - RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 - TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 - collisions:0 - Interrupt:12 Base address:0x8300 change_ip – continue2 - [GATE2@root]$ center - Center IP 10.27.7.10

- DESCRIPTION

특정 Interface에서의 특정 IP 에 대한 gateway 를 검색한다.

chk_gateway

- SYNTAX

- chk_gateway {0~3}  ip_addr

- OPTIONS

| - {0~3} | - 검색 할 Interface 번호 (0~3) |
| --- | --- |
| - ip_addr | - 검색 할 IP |

- EXAMPLE

- chk_gateway {0~3} ip_addr

- [GATE2@root]$ chk_gateway 2 203.248.159.26 - [eth2] to_addr=203.248.159.26 gateway=10.1.1.1 - [GATE2@root]$ chk_gateway 0 203.248.159.26 - [eth0] to_addr=203.248.159.26 gateway=0.0.0.0

- DESCRIPTION

SecuwayGate의 cpu 및 시스템 관련 정보를 출력한다.

cpuinfo

- SYNTAX

- cpuinfo

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ cpuinfo - Processor : 0 - CPU : 750 - Temperature : 0 C - Revision : 131.2 - Bogomips : 333.45 - L2 cache : 2910020 - Board ID : 1.2 - Crypto : 2 ( 1:onboard FSC2002, 2:PMC형 FSC2002, 3:Bud_F, 8:NEAT ) - Zero pages : total 0 (0Kb) current:0 (0Kb) hits:0/0 (0%) - machine : Gate1000 - memory : 128MB

- DESCRIPTION

암/복호화용 가속시보드 테스트 한다. 테스트가 가능한 device에는 FSC2002, Bud-F(FACE), CAFE 있다. 알고리즘 테스트는 FSC2002만 가능하며 FACE나 cafe는 Stress 테스트만 사용가능하다. 5000횟수 반복할때마다 암/복호화 성공 유무가 표시된다.

crypto

- SYNTAX

- crypto  number1  number2  { {des|3des|seed|crypton|aes128} [0~1] }

- OPTIONS

| - number1 | - 반복 횟수를 의미한다. 만약 반복 횟수를 ‘0’ 으로 입력한다면 ‘q’를 누를때 까지 암/복호화(+원본비교)를 반복한다. |
| --- | --- |
| - number2 | - 암복호화하는 사이즈를 의미한다. |
| - {des¦3des¦seed¦crypton¦aes128} [0¦1] - 테스트할 암호 알고리즘을 의미한다. 그 다음 값은 검증의 유무를 의미한다. (1인경우 검증(verify)을 한다.) |  |

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ crypto 20000 1400 3des 1 - fsc2002 found with vendor/device id: 00011765 - Measure 3DES+SHA1 Performance.. - [0] in+8:c18068c8, out+8+2:c1806f86, res+8+0:c25cc878 - === before encryption === - in: [00 01 02 03 04 05 06 07 , 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f - 10 11 12 13 14 15 16 17 , 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f - 20 21 22 23 24 25 26 27 , 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f - 30 31 32 33 34 35 36 37 , 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f - 40 41 42 43 44 45 46 47 , 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f - 50 51 52 53 54 55 56 57 , 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f - 60 61 62 63 64 65 66 67 , 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f - … 생략 … - 20 21 22 23 24 25 26 27 , 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f - 30 31 32 33 34 35 36 37 , 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f - 40 41 42 43 44 45 46 47 , 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f - 50 51 52 53 54 55 56 57 , 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f - 60 61 62 63 64 65 66 67 , 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f - 70 71 72 73 74 75 76 77 ] - hsh: [75 de cf 6a 9e 32 81 8c , b3 45 7d bb ] - loops=20000 elapsed time=1304(128HZ) Performance=21861 Kbps

crypto -continue1

- DESCRIPTION

Gate에 설정된 현재 시간을 UTC와 RTC 타입으로 가져오거나, 시간을 설정한다.

date

- SYNTAX

- date [{date_year} {date_month} {date_day} {time_hour} {time_min}]

- OPTIONS

| date_year | 설정하고자 하는 해당 년도를 입력한다. |
| --- | --- |
| date_month | 설정하고자 하는 해당 월을 입력한다. |
| date_day | 설정하고자 하는 해당 일을 입력한다. |
| time_hour | 설정하고자 하는 해당 시간을 입력한다. |
| time_min | 설정하고자 하는 해당 분 입력한다. |
| NULL | 현재 시간을 표시한다. |

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ date - tick_cnt:2004/01/12 16:14:58 uptime=(9d/21h/55m/46s)856546 sec (tc_timer=877103) - rtc_time:2004/01/12 07:14:58 - Tick Per Second : 198435368 -> 199317460 - [GATE2@root]$ date 2004 01 13 10 10 - get_rtc_time:2004/01/13 10:10:00 - tick_cnt:2004/01/13 19:10:01 uptime=(9d/21h/56m/6s)856566 sec (tc_timer=877124) - rtc_time:2004/01/13 10:10:00 - Tick Per Second : 199317460 -> 198551356 - [GATE2@root]$ date - tick_cnt:2004/01/13 19:10:05 uptime=(9d/21h/56m/11s)856571 sec (tc_timer=877129)

- DESCRIPTION

SecuwayGate 콘솔상에 출력되는 정보의 종류를 선택하는 명령이다.

debug

- SYNTAX

- debug s{[p][i][m][c][l][d][n][t][q][e][f][r][a][y][u][k]}

- OPTIONS

| - s | - debug레벨을 system레벨로 설정한다 |
| --- | --- |
| - p | - PF (Packet Filtering) |
| - i | - IPSEC |
| - m | - MA (Messaging Agent) |
| - c | - CF (Content Filtering) |
| - l | - L2TP |
| - d | - Dev |
| - n | - NET |
| - t | - Packet |
| - q | - Qos (Quality Of Service) |
| - e | - PPPoE (PPP Over Ethernet) |
| - f | - IKE_LOG |
| - r | - ROUTE |
| - a | - AUTOUP (Auto Upgrade) |
| - y | - Syslog |
| - u | - RAUser |
| - k | - PKI |

- REMARK

- ‘s’ 옵션은 콘솔 프롬프트를 포함한 기본적인 로그를 표시하는 것이므로 항상 선택하도록 한다.

- EXAMPLE

- 기본로그 출력

- [GATE2@root]$ debug s - debug level : System

- 패킷 필터링 및 IPSEC 로그 보기

- [GATE2@root]$ debug spi - debug level : System PF IPSec

- SecuwayCenter 2000 통신 및 오브젝트 처리 로그 보기

- [GATE2@root]$ debug sm - debug level : System MA

debug – continue1

- DESCRIPTION

IPSec 관련 테이블이 들어있는 내용을 지우고 초기화한다. 옵션별로 초기화되는 테이블을 다음과 같다.

del

- SYNTAX

- del {kt| sa1 {-i ip_addr } | sa2 {-i ip_addr } | all }

- OPTIONS

| - kt | - 키토큰 테이블 초기화시, 관련된 1단계 및 2단계 SA테이블도 같이 초기화 된다. |
| --- | --- |
| - sa1 [-i ip_addr ] | - 1단계 SA 테이블 초기화시, 관련된 2단계 SA 테이블도 같이 초기화 된다. ip 를 이용하여 검색도 가능하다. |
| - sa2 [-i ip_addr ] | - 2단계 SA테이블을 초기화한다. ip 를 이용하여 검색도 가능하다. |

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ del kt - clear KeyToken, SA1, SA2 table...

- [GATE2@root]$ del sa2 - clear SA2 table...

- DESCRIPTION

세션 정보를 지운다.

delses

delses - continue2

- SYNTAX

- delses { -a | -f | -h | -s id_session | -p num_port | -i ip_addr | -t time_hour }

- OPTIONS

| - -a | - 모든 세션을 지운다 |
| --- | --- |
| - -f | - 모든 세션에 Invalid Check를 하고 세션 사용시 정책검사를 다시 하도록 한다. |
| - -h | - 모든 ICMP/UDP/GRE 세션을 삭제한다. |
| - -s id_session | - 세션 ID에 해당하는 세션을 삭제한다. |
| - -p num_port | - 해당 port의 세션을 삭제한다. |
| - -i ip_addr | - 해당 IP의 세션을 삭제한다. |
| - -t time_hour | - 해당 시간 동안 사용되지 않은 세션을 삭제한다. |

- SEE ALSO

- session

- EXAMPLE

- delses  –a

- [GATE2@root]$ delses -a - delete all sessions... - [GATE2@root]$ session -a - *** rule_table count[6] *** - *** Session Table *** - *** Hash Table *** - *** LRU list *** *** FIN timer *** delses – continue1 - FIN:sess=0,timer=6,rest=142239,fin_set=0,alloc=142239 - LRU:realloc(sess,hash)=(0,0),refree(sess,hash)=(0,0) - *** Packet Filtering Status Information *** - RX packet Count : 517405 - TX packet Count : 374 - ACCEPT packet Count : 2339 - DROP packet Count : 372849 - REJECT packet Count : 0 - Total Session : 50000 - Active Session : 0

- delses  –f

- [GATE2@root]$ delses -f - mark all sessions...

- delses  –h

- [GATE2@root]$ session –a - *** rule_table count[6] *** - *** Session Table *** - [ 5] <10.27.7.20->10.27.7.40><1702->1702><r:2><a:0><s:3><f:0,O><t:0><q:7c7f1b78> - time: start=(0d/0h/0m/1s),mod=(0d/0h/0m/1s)<i:0>[134528][ 58268] - [ 6] <192.168.60.1->10.27.7.40><1702->1702><r:2><a:0><s:3><f:0,O><t:0><q:7c7f1b78> - time: start=(0d/0h/0m/1s),mod=(0d/0h/0m/1s)<i:0>[114438][ 94769] - *** Hash Table *** - [ 58268] <10.27.7.40->10.27.7.20> <1702->1702> <s:0> <e:5> <p:17> - [ 94769] <10.27.7.40->192.168.60.1> <1702->1702> <s:0> <e:6> <p:17> - [114438] <192.168.60.1->10.27.7.40> <1702->1702> <s:0> <e:6> <p:17> - [134528] <10.27.7.20->10.27.7.40> <1702->1702> <s:0> <e:5> <p:17> - *** LRU list *** - [-1(5)6]->[5(6)49999]-> - *** FIN timer *** - FIN:sess=0,timer=6,rest=141501,fin_set=0,alloc=141503 - LRU:realloc(sess,hash)=(0,0),refree(sess,hash)=(0,0) - *** Packet Filtering Status Information *** - RX packet Count : 516404 - TX packet Count : 364 - ACCEPT packet Count : 2261 - DROP packet Count : 372660 - REJECT packet Count : 0 Total Session : 50000 delses – continue2 - Active Session : 2 - [GATE2@root]$ delses -h - delete ICMP/UDP and mark TCP sessions... - [GATE2@root]$ session -a - *** rule_table count[6] *** - *** Session Table *** - *** Hash Table *** - *** LRU list *** - *** FIN timer *** - FIN:sess=0,timer=6,rest=141616,fin_set=0,alloc=141616 - LRU:realloc(sess,hash)=(0,0),refree(sess,hash)=(0,0) - *** Packet Filtering Status Information *** - RX packet Count : 516555 - TX packet Count : 364 - ACCEPT packet Count : 2269 - DROP packet Count : 372690 - REJECT packet Count : 0 - Total Session : 50000 - Active Session : 0

delses – continue3

- delses  –s  id_num

- [GATE2@root]$ session –a - *** rule_table count[6] *** - *** Session Table *** - [ 4] <203.248.159.44->10.27.7.30><501->501><r:2><a:0><s:3><f:0,O><t:0><q:7c7f1b78> - time: start=(0d/0h/4m/16s),mod=(0d/0h/4m/11s)<i:0>[173344][109934] - [ 5] <10.27.7.20->10.27.7.40><1702->1702><r:2><a:0><s:3><f:0,O><t:0><q:7c7f1b78> - time: start=(0d/0h/1m/37s),mod=(0d/0h/0m/6s)<i:0>[134528][ 58268] - [ 6] <192.168.60.1->10.27.7.40><1702->1702><r:2><a:0><s:3><f:0,O><t:0><q:7c7f1b78> - time: start=(0d/1h/11m/2s),mod=(0d/0h/0m/6s)<i:0>[114438][ 94769] - *** Hash Table *** - [ 58268] <10.27.7.40->10.27.7.20> <1702->1702> <s:0> <e:5> <p:17> - [ 94769] <10.27.7.40->192.168.60.1> <1702->1702> <s:0> <e:6> <p:17> - [109934] <10.27.7.30->203.248.159.44> <501->501> <s:0> <e:4> <p:17> - [114438] <192.168.60.1->10.27.7.40> <1702->1702> <s:0> <e:6> <p:17> - [134528] <10.27.7.20->10.27.7.40> <1702->1702> <s:0> <e:5> <p:17> - [173344] <203.248.159.44->10.27.7.30> <501->501> <s:0> <e:4> <p:17> - *** LRU list *** - [-1(5)6]->[5(6)4]->[6(4)49999]-> - *** FIN timer *** - FIN:sess=0,timer=6,rest=139952,fin_set=0,alloc=139955 - LRU:realloc(sess,hash)=(0,0),refree(sess,hash)=(0,0) *** Packet Filtering Status Information *** delses - continue4 - RX packet Count : 461773 - TX packet Count : 332 - ACCEPT packet Count : 2049 - DROP packet Count : 319786 - REJECT packet Count : 0 - Total Session : 50000 - Active Session : 3 - [GATE2@root]$ delses -s 4 - [GATE2@root]$ session -a - *** rule_table count[6] *** - *** Session Table *** - [ 5] <10.27.7.20->10.27.7.40><1702->1702><r:2><a:0><s:3><f:0,O><t:0><q:7c7f1b78> - time: start=(0d/0h/1m/52s),mod=(0d/0h/0m/22s)<i:0>[134528][ 58268] - [ 6] <192.168.60.1->10.27.7.40><1702->1702><r:2><a:0><s:3><f:0,O><t:0><q:7c7f1b78> - time: start=(0d/1h/11m/18s),mod=(0d/0h/0m/22s)<i:0>[114438][ 94769] - *** Hash Table *** - [ 58268] <10.27.7.40->10.27.7.20> <1702->1702> <s:0> <e:5> <p:17> - [ 94769] <10.27.7.40->192.168.60.1> <1702->1702> <s:0> <e:6> <p:17> - [114438] <192.168.60.1->10.27.7.40> <1702->1702> <s:0> <e:6> <p:17> - [134528] <10.27.7.20->10.27.7.40> <1702->1702> <s:0> <e:5> <p:17> - *** LRU list *** - [-1(5)6]->[5(6)49999]-> - *** FIN timer *** - FIN:sess=0,timer=6,rest=139995,fin_set=0,alloc=139997 LRU:realloc(sess,hash)=(0,0),refree(sess,hash)=(0,0) delses – continue5 - *** Packet Filtering Status Information *** - RX packet Count : 461842 - TX packet Count : 332 - ACCEPT packet Count : 2057 - DROP packet Count : 319805 - REJECT packet Count : 0 - Total Session : 50000 - Active Session : 2

- delses  –p port_num

- [GATE2@root]$ delses -p 0 - delete port(0) sessions: 0 sessions deleted.

- delses  –i ip_addr

- [GATE2@root]$ delses -i 10.1.1.1 - delete ip(10.1.1.1) sessions: 0 sessions deleted.

- delses  –t time

- [GATE2@root]$ delses -t 60 - delete time(60) sessions: 0 sessions deleted.

- DESCRIPTION

device 와 시스템 정보를 보여주고 Interface의 속성(duplex, speed)을 변경할 수 있다

dev

- SYNTAX

- dev { eth{0~3}  number}

- OPTIONS

| - eth0~eth3 | - 속성을 변경시킬 Interface |
| --- | --- |
| - number | - duplex, speed를 bit 연산으로 지정( 2/0=100M/10M, 1/0=Full/Half) |

- EXAMPLE

- dev

- [GATE2@root]$ dev - dev [1] lo - dev [2] eth0 eth0 - dev [3] eth1 eth1 - dev [4] eth2 eth2 - dev [5] eth3 eth3 - rtc_time : 04:26:53 - rtc_date : 2004-01-13 - rtc_epoch : 1900 - alarm : **:00:00 - DST_enable : no - BCD : no - 24hr : yes - square_wave : no - alarm_IRQ : no - update_IRQ : no - periodic_IRQ : yes - periodic_freq : 0 batt_status : okay dev - continue1 - Memory size : 128M bytes - Flash size : 8M bytes - SRAM size : 128K bytes

- dev  interface num3

- [GATE2@root]$ dev eth0 1 - [GATE2@root]$ info: eth0 link status change (up). - Info: device state (up down up down )

- DESCRIPTION

dhcp ip  할당정보를 보여주거나 변경한다.

dhcp

- SYNTAX

- dhcp { s | d dhcpID ]

- OPTIONS

| - s | - DHCP Request를 전송한다. Interface를 DHCP 타입을 설정하였을 때 사용가능 하다. |
| --- | --- |
| - d dhcpID | - DHCP 할당 정보에서 특정 ID에 해당하는 정보를 지울 때 사용한다 |

- SEE ALSO

- nvram_info

- EXAMPLE

- dhcp

- [GATE2@root]$ dhcp - [3055: 0] 00:10:5a:6c:d7:b5 ip=192.168.50.151 T=0.0.0.0 tid=0 S=A jiff=11715

- dhcp  d  id_num

- [GATE2@root]$ dhcp d 3055 - release dhcp ip(3055,192.168.50.151)

- dhcp s

- [GATE2@root]$ dhcp s - Send DHCP request...ok

- DESCRIPTION

세션 테이블의 항목을 보여준다.

entry

- SYNTAX

- entry session {number1}

- OPTIONS

| - number1 | - session index를 입력한다. session Index는 session명령을 이용하여 구할 수 있다. |
| --- | --- |

- SEE ALSO

- session, delses

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ entry session 6 - *** Session Table 6 *** - [IP]sip:a0b025c,dip:a1b0264,sport:501,dport:501,stat:3,flag:0,svc_obj=0 - [NUM]<so:0,0><st:0.0><dt:0.0><do:0.0>

- DESCRIPTION

SecuwayGate 보안정보를 담은 오브젝트를 지우고, SecuwayGate를 초기화 상태로 만든다.

eraseobj

- SYNTAX

- eraseobj {boot|all}

- OPTIONS

| - all | - 모든 오브젝트 및 SecuwayGate 정보(인증서,SRAM)를 지움 |
| --- | --- |
| - boot | - Boot Count를 0으로 초기화 |

- SEE ALSO

- mainfo, erasesram

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ eraseobj all - Erasing All objects... - All Objects Erased ! - Are you sure to erase SRAM ? (y/N) - If you answer ‘yes’, the Master Key will be deleted ! - SRAM Inited - ma_init() - sram size : 131072, key size:8192, log size: 57088, debug size:65536 - SRAM Header exist. Now loading Header... - init_object: VPN_PEER[list:0x0, count:0] - No System Info, Insert IC Card...

- eraseobj boot

- [GATE2@root]$ eraseobj boot - [GATE2@root]$ reset - System Reset at 2004/01/13 14:29:16 by Console - System Reset ret=c00b1020 *Monitor/PowerPC V1.2 - text:[0xfff00000 ~ 0xfff15048] - … 생략 … - [GATE2@root]$ mainfo - [M A I N F O] - sys_status : 0x00000002 - err_status : 0x00000000 - pri_sec : 0 - c_sts : 0x00000000 - ifval : -1 - obj_loaded : 1 - obj_count : 37 - obj_size : 10920 - last_send_spi : 16 - last_recv_spi : 0 thread_enabled : 0 eraseobj – continue1 - reject_packet : 0 - boot_count : 1 - mflag : 0x00000000 - login_status : 2 - cmd_timeout : 15360 - l2tp_timeout : 640 - max_syn_count : 50 - max_ping_count : 50 - syn_drop_timeout : 600 - ping_drop_timeout: 600

- DESCRIPTION

현재 SecuwayGate의 failover 운영모드를 화면에 출력한다.

failover

- SYNTAX

- failover

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ failover - Failover : mode=BACKUP, run=ACTIVE - Peer : 203.248.159.146 port:9998 id=50, iface=3, timeout=3

- DESCRIPTION

L2TP 통신으로 보안 호스트 정보를 주고 받은 Gate를 찾고, 해당 정보를 확인하기 위해 사용한다.

findgate

- SYNTAX

- findgate [F|D index_gate|Q ip_addr|E ip_addr|I ip_addr ]

- OPTIONS

| NULL | 찾지 못한 L2TP Gate를 찾는다. |
| --- | --- |
| F | L2TP Gate를 새로 찾는다. |
| D index_gate | 모든 L2TP Gate를 화면에 출력한다. |
| Q ip_addr | 해당하는 IP가 보안호스트에 포함되는지 여부를 확인한다. |
| E ip_addr | 해당하는 L2TP Gate를 삭제한다. |
| I ip_addr | 해당 IP의 Gate에 대한 L2TP 정보를 보여준다. |

- EXAMPLE

[GATE2@root]$ findgate d all *** G A T E [1/2 ID:203.248.159.44, Pub_IP:203.248.159.44] eth2 IP Range : 192.168.44.1 ~ 192.168.44.255 *** G A T E [2/2 ID:10.27.7.40, Pub_IP:10.27.7.40] eth-1 - Null Data

- DESCRIPTION

SecuwayGate와 통신하는 SecuwayCenter 2000의 위치(인터페이스 번호)를 검색하거나 검색하는 작업을 중지시킨다.

findcenter

- SYNTAX

- findcenter [refind|abort]

- OPTIONS

| - refind | SecuwayCenter 2000의 위치를 찾는다. |
| --- | --- |
| - abort | SecuwayCenter 2000를 찾는 작업을 중지시킨다. |
| - NULL | SecuwayCenter 2000의 위치(인터페이스 번호)를 표시한다. |

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ findcenter - Current Center Location : eth2 - Usage : findcenter [refind¦abort]

- DESCRIPTION

- 지정된 interface로 해당 ip에 대한 ARP Request를 전송한다.

get_arp

- SYNTAX

- get_arp number ip_addr

- OPTIONS

| - number | - 0~4까지의 숫자를 입력할 수 있으며, interface번호를 의미한다. |
| --- | --- |
| - ip_addr | - IP 주소를 입력한다. |

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ get_arp 2 10.1.1.1 - rc=0, mac=00:60:cf:44:93:a0 - [GATE2@root]$ get_arp 2 203.248.159.26 - rc=0, mac=00:60:cf:44:93:a0 gateway=10.1.1.1 - [GATE2@root]$ get_arp 0 203.248.159.26 - rc=6, mac=c0:5a:b7:e0:c0:53

- DESCRIPTION

사용가능한 명령어 리스트를 출력한다.

help

- SYNTAX

- help

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ help - Gate2000 mini Shell. - addlog/ arp/ authinfo/ autoup/ ntp/ date/ dhcp/ erasesram/ failover/ findgate/ - get_arp/ help/ history/ iccardauth/ ifconfig/ ip_verify/ ktreq/ log/ log_flag/ - lookup/ ls/ lb/ llb/ lineinfo/ mainfo/ netstat/ obj/ ping/ pppoe/ proxy_arp/ - proxy_ip/ rauser/ romc/ route/ router/ vrrpd/ advanced/ sainfo/ secinfo/ - status/ sysdbg/ syslog/ timereq/ traceroute/ tunnel/ upgrade/ version/ - findcenter/ view_traffic/ lbinfo/ mail/ writesram/ xurl/ recv_obj/ nvram_info/

- DESCRIPTION

현재까지 shell에서 사용한 명령을 보여줍니다.

history

- SYNTAX

- history

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ history - [ 0] findgate ip 192.168.20.1 - [ 1] help - [ 3] history - [ 4] ls - [ 5] sv k 1 - [ 6] sv f 1 - [ 7] findgate - [ 8] findcenter - [ 9] history

- DESCRIPTION

ICMP 통신을 허용할지 여부를 설정한다. 초기 설정정보 주입 후 SecuwayCenter 2000와 통신하기 이전 상태에서만 사용가능하다.

icmp

- SYNTAX

- icmp [enable|disable]

- OPTIONS

| - NULL | - 현재의 icmp 허용여부 상태을 출력한다. |
| --- | --- |
| - enable | - ICMP를 허용 |
| - disable | - ICMP를 허용하지 않음 |

- SEE ALSO

- mainfo

- EXAMPLE

- icmp

- [GATE2@root]$ icmp - ICMP flag is Disable

- icmp enable

- [GATE2@root]$ icmp enable - ICMP flag is Enable

DESCRIPTION

ifconfig

기존 Linux 명령어와 동일하다. 모든 인터페이스에 대한 configuration 정보를 보여주거나, 특정한 인터페이스의 IP를 셋팅하거나 동작을 중지시킬 때 사용한다.

- SYNTAX

ifconfig [-a] [-i] [-v] <interface> [<address>]

[[-]broadcast [<address>]]  [[-]pointopoint [<address>]]

[netmask <address>]  [dstaddr <address>]  [tunnel <adress>]

[hw <HW> <address>]  [metric <NN>]  [mtu <NN>]

[[-]trailers]  [[-]arp]  [[-]allmulti]

[multicast]  [[-]promisc]

[txqueuelen len]

[[-]dynamic]

[up|down] ...

- OPTIONS

| interface | 해당 인터페이스 번호 |
| --- | --- |
| address | 해당 인터페이스에 설정하고자 하는 IP 주소 |
| up | 인터페이스의 동작을 가동시킨다. |
| down | 인터페이스의 동작을 중지시킨다. |

- SEE ALSO

- EXAMPLE

[GATE2@root]$ ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:40:5C:84:11:25 inet addr:192.168.20.1 Bcast:192.168.20.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:908 errors:26 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1346 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 Interrupt:9 Base address:0xffe0 eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:40:5C:84:11:25 inet addr:192.168.20.1 Bcast:192.168.20.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 Interrupt:27 Base address:0x8000 eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:40:5C:84:11:25 inet addr:10.27.9.20 Bcast:10.255.255.255 Mask:255.0.0.0 UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:407794 errors:1 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:610 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 ifconfig – continue1 Interrupt:28 Base address:0x8100 eth3 Link encap:Ethernet HWaddr 00:40:5C:84:11:25 inet addr:192.168.20.1 Bcast:192.168.20.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 Interrupt:29 Base address:0x8200 [GATE2@root]$ ifconfig eth1 192.168.20.2 change_gate_ip (eth1,192.168.20.2) [GATE2@root]$ ifconfig eth1 down ifconfig – continue2 [GATE2@root]$ ifconfig eth1 up

- DESCRIPTION

SecuwayCenter 2000에서 발급한 SecuwayGate의 초기파일로 SecuwayGate를 초기설정하거나 인증서 등을 주입한다.

import

- SYNTAX

- import { init | cert | key_pin | crl }

- OPTIONS

| - init | - 초기 설정 파일을 주입 |
| --- | --- |
| - cert | - 인증서 파일을 주입 |
| - key_pin | - Key pair 파일을 주입 |
| - crl | - crl 파일을 주입 |

- SEE ALSO

- mainfo

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ import - WARN: Load Gate Init Configuration!! Continue(y/n) - ######################################################################################## - ################################################################# - [ Gate File Header ] - EncAlgo:0x7 - MacAlgo:0x3 - password : ******** - Load(y/n)? - Erasing All Object... - All Objects Erased! - Are you sure to erase SRAM? (y/n) - If you answer ‘yes’, the Master Key will be deleted! - ---------Gate Reboot--------- - SRAM Inited - ma_init() - sram size: 131072, key size:8192, log size: 57088, debug size:65536 - SRAM Header exist. Now loading Header... - init_object: VPN_PEER [list:0x0, count:0] - No System info. Insert IC Card... - init_object: VPN_PEER[list t:0x0, count:0] - info: Load extended script from Center... skip - Not exist Object id 0x11 - Now Write Object - System Reset ret=c015926c *Monitor/PowerPC V1.2 H/W Rev2 - text:[0xffff0000 ~ 0xfff15128] - data:[0x00ff0000 ~ 0x00ff0fc8] - bss :[0x00ff0fc8 ~ 0x00ff6c50] - Check upgrade flag...none. - ======================================================= - Index Id ProgramName StartAdress Size - ======================================================= - 1 1 firm030909-0951 0x00000000 0x003c0a0c - ======================================================= - Moving data (0xff080100, 0x3c0a0c) -> 0x00000000 - buffer area(ff6c50-1006c50:10000) - Ramsize from residual data was 0 – Probing for value - Reamsize default to be 128M - total memory = 128MB: using 512KB for hash table (at c0680000) - Memory Kernel = 32M / User = 96M (c0711004) - System has 32 possible interrupts - Memory: 25324k available (3008k kernel code, 4412k data, 24k init) - User Memory [c20000000-c8000000:96M] info: FACE accelerator found ... ok import – continue1 - sram size: 131072, key size: 8192, log size: 57088, debug size: 65536 - SRAM Header exist. Now loading Header... - :

- DESCRIPTION

SecuwayGate를 초기화하기 위해 IP를 설정할 수 있다.

initialize

- SYNTAX

- initialize [SecuwayGate IP Address]

- OPTIONS

- SEE ALSO

- EXAMPLE

- [GATE100@root]$ initialize 100.100.100.1 - Object Validity Check Done ! - confiture=0, len=0 - system_reset() - Future SYstems 405GP V1.5 UART0 OK (10/21/03) - text:[0xfff00000 ~ 0xfff17cac] - data:[0x01fe0000 ~ 0x01fe0ff0] - bss :[0x01fe0ff0 ~ 0x01fe7614] - Flash Memory : 32MB - Check upgrade flag...none. - ===================================================== - Index Id ProgramName StartAddress Size - ----------------------------------------------------- - 1 1 firm-0802-2004 0x00800000 0x001f2000 - ===================================================== - Moving data (0xf0040100, 0x1f2000) -> 0x00800000 - buffer area[1fe7620-1ff7620:10000] - loaded at: 00800000 009F51FC - zimage at: 00805950 009F160B - avail ram: 00500000 00800000 - ………

initialize – continue1

- DESCRIPTION

특정 IP 대한 Device(Interface)정보를 일정시간동안 유지하는데(hash 테이블 형태로 유지) 그 정보를 화면상에 출력한다. 주로 해당 Device에 대한 IP 유효성 검사에 사용된다.

ip_hash

ip_hash - continue1

- SYNTAX

- ip_hash { c | f | s }

- OPTIONS

| - c | - clear hash table |
| --- | --- |
| - f | - force hash table |
| - s | - 통계정보를 보여준다. |

- EXAMPLE

- ip_hash

- [GATE2@root]$ ip_hash - 0 : eth2, 151 :203.248.255.255, - 1 : eth2, 159 :203.226.253.172, - 2 : eth2, 278 :10.25.2.51, - 3 : eth2, 490 :10.25.1.20, - 4 : eth2, 651 :203.248.159.99, - 5 : eth2, 886 :203.248.159.116, - 6 : eth2, 1065 :10.25.2.30, - 7 : eth2, 1323 :10.25.101.201, - … 생략 … - 508 : eth2, 48551 :172.19.0.255, - 509 : eth2, 48627 :10.11.3.60, - 510 : eth2, 49036 :203.248.159.86, - 511 : eth2, 49190 :10.26.5.50, - 512 : eth2, 49455 :203.248.159.103, - 513 : eth2, 49659 :10.27.9.11, 514 : eth2, 49962 :203.248.159.120, ip_hash - continue1 - max=50000, Total=515,timeout=515,collision=0

- ip_hash s

- [GATE2@root]$ ip_hash s - max=50000, Total=62500,timeout=62500,collision=12500

- DESCRIPTION

IP주소에 속하는 유효 네트웍을 검사한다.

ip_verify

- SYNTAX

- ip_verify  number  ip_addr

- OPTIONS

| - number | - 인터페이스 번호 |
| --- | --- |
| - ip_addr | - IP주소 |

- EXAMPLE

- 10.27.2.101이 eth2의 유효네트웍에 속하는 경우

- [GATE2@root]$ ip_verify 2 10.27.2.101 - (eth2:10.27.2.101) -> check_valid_ip : 1 - get_device(eth2)

- 10.27.2.101이 eth2의 유효네트웍에 속하는 경우

- [GATE2@root]$ ip_verify 0 10.27.2.101 - (eth2:10.27.2.101) -> check_valid_ip : 0 - get_device(eth2)

- DESCRIPTION

키토큰 정보를 보여준다.

ktinfo

- SYNTAX

- ktinfo {num}

- REMARK

| - num | - Key token table의 Index |
| --- | --- |

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ ktinfo 1 - Version=0.3 Type=200 MACAlg=100 ENCAlg=400 KT_ID[ fa 1b 88 bc] Life[3f8e248b-3fb5b18b] - NotBefore[2003/10/16 13:54:35] - NotAfter [2003/11/15 13:54:35] - CID A: [00 00 00 00 19 01 00 00 , 14 00 01 00 00 00 00 00 ] - CID B: [00 00 00 00 19 01 00 00 , 14 00 01 00 00 00 00 00 ] - EID A: [00 00 00 00 19 01 00 00 , 02 00 01 00 01 74 7a 1b ] - EID B: [00 00 00 00 19 01 00 00 , 06 00 01 00 12 ed ce 42 ] - R_T: [49 2a d7 89 b4 2a f1 2e , 6f 40 95 73 ce 07 f3 04 ] - MK_ID A: [00 00 00 00 19 01 00 00 , 13 00 01 00 95 17 e5 4e ] - MK_ID B: [00 00 00 00 19 01 00 00 , 13 00 01 00 ad 21 ec 3a ] - PK_AB: [98 a6 23 24 47 4b e5 4c , 02 3a 05 d6 05 18 83 4e ] - C_A: [1d 19 29 07 a2 d3 76 71 , 0e fe 0a 90 54 e5 d8 ad ] - C_B: [e4 b0 ec fd f3 44 92 d5 , 43 fe 1d 0b dc 78 2f 3d ] - Entity typ[200] slab[200] gcnt[0]

- DESCRIPTION

Line Load Balancing 상태를 보여준다. line 옵션을 사용할 경우 전용선/VPN Line/라우터 백업 상태를 검사한다.

lb

- SYNTAX

- lb [number]

- OPTIONS

| number | Line number를 의미하며 경우 전용선/VPN Line/라우터 백업 상태를 검사한다 |
| --- | --- |

- SEE ALSO

lbinfo, lineinfo

- EXAMPLE

- 다음 예는 adsl1, adsl2는 각각 eth1에서 host1까지 경로, eth2에서 host2까지 경로가 정상적인지, 비정상적인지 나타내준다.

- 만약 PPPoE 방식의 유동 IP를 사용하는 ADSL 모데을 사용할 경우 해당 line이 다운된 경우 해당 Gate의 네트웍 인터페이스 IP도 0로 바뀐다.

- [GATE2@root]$ lb - status: LB=run chk host1=203.248.159.6 host2=210.124.95.1 adsl1=on adsl2=off - gate_ip [1,2] 61.75.100.129 0.0.0.0

- [GATE2@root]$ lb line - - Serial-line : up (115.0.9.2 :ip_redirect: on) - - VPN-line : down (10.1.1.1:ip_redirect: on) - - Router : run (eth0: 115.4.1.1: 000a9d015a88)

- DESCRIPTION

Line Load Balancing이 설정된 라인의 사용자 ID와 패스워드를 출력한다.

lbinfo

- SYNTAX

- libinfo

- SEE ALSO

- lb, lineinfo

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ lbinfo - lbinfo [1/2] [user] [pass] - ***** LineLB Information ***** - iface user passwd - ----------------------------------------------------------------------- - Net1 - Net2

- DESCRIPTION

- lb line 명령어와 동일하다.

lineinfo

- SYNTAX

- lineinfo

- SEE ALSO

- lb, lbinfo

- EXAMPLE

- dir.signkorea.com LDAP 서버에서 해당 항목을 검색하였음을 나타낸다

- [GATE2@root]$ lineinfo - - Ethernet Device : up down up down - - Device information : - . Gate active : up - + private devices: up - + public devices: up - - Serial-line : up (0.0.0.0:ip_redirect: off) - - VPN-line : down (0.0.0.0:ip_redirect: off) - - Router proxy (0) - - Virtual Interface (0)

- DESCRIPTION

로그서버로 전송되지 않은 SecuwayGate에 쌓인 로그를 확인할 수 있다.

log

- SYNTAX

- log [S]

- OPTIONS

| - NULL | - DRAM에 쌓인 로그를 확인한다 |
| --- | --- |
| - S | - SRAM 의 약어. SRAM에 쌓인 로그를 확인한다. |

- SEE ALSO

- addlog

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ log - L o g D u m p : DRAM - Type any key or 'q' to quit... - index,version,track,level : 6,1,1,8 - event,error,time : c06d7d98, 34013192, d2f4313f - source id : :0:0:0 - dest id : :0:0:0 - source, dest ip : 0, 0 - service : 62721 - source, dest port : 62721, 62721 - auth scheme : 0 - protocol : 6 - nat source, dest ip : 0, 0 - nat service : 0 - desc : PKI Initialize OK

- DESCRIPTION

- 호스트명에 해당하는 IP 주소와 MAC 주소를 찾아 화면에 출력해주는 함수이다.

lookup

- SYNTAX

lookup {host_name}

- OPTIONS

| host_name | 호스트 명. |
| --- | --- |

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ lookup www.future.co.kr - h addr c0572fe4 - Host name : netra.future.co.kr - IP address: 210.207.246.30

- DESCRIPTION

help 명령어와 동일하다.

ls

- SYNTAX

- ls

- SEE ALSO

- help

- EXAMPLE

[GATE2@root]$ ls Gate2000 mini Shell. addlog/ arp/ authinfo/ autoup/ ntp/ date/ dhcp/ erasesram/ failover/ findgate/ get_arp/ help/ history/ iccardauth/ ifconfig/ ip_verify/ ktreq/ log/ log_flag/ lookup/ ls/ lb/ llb/ lineinfo/ mainfo/ netstat/ obj/ ping/ pppoe/ proxy_arp/ proxy_ip/ rauser/ romc/ route/ router/ vrrpd/ advanced/ sainfo/ secinfo/ status/ sysdbg/ syslog/ timereq/ traceroute/ tunnel/ upgrade/ version/ - findcenter/ view_traffic/ lbinfo/ mail/ writesram/ xurl/ recv_obj/ nvram_info/

- DESCRIPTION

MA 의 가동 또는 중지를 제어하거나, MA에서 관리하는 시스템 상태 정보를 확인하기 위해 사용하는 함수이다.

mainfo

- SYNTAX

- mainfo [go|stop]

- OPTIONS

| go | MA를 가동시킨다. |
| --- | --- |
| stop | MA를 중지시킨다. |
| NULL | MA에서 관리하는 시스템 상태정보를 출력한다. |

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ mainfo - [M A I N F O] - sys_status : 0x00000002 <= 시스템 상태(0:UNINIT, 1:KEYED, 2:INIT) - err_status : 0x00000000 - pri_sec : 0 - c_sts : 0x00000010 - ifval : 2 <= SecuwayCenter 2000를 찾은 Interface - obj_loaded : 1 - obj_count : 55 - obj_size : 35724 - last_send_spi : 1060238897 - last_recv_spi : 16777216 - thread_enabled : 1 - reject_packet : 0 - boot_count : 3 - mflag : 0x00000000 - login_status : 2 - cmd_timeout : 15360 - l2tp_timeout : 640 - max_syn_count : 50 - max_ping_count : 50 - syn_drop_timeout : 600 - ping_drop_timeout: 600 - F/W Check : 0 - Obj Check : 0 - Log Check : 0

- DESCRIPTION

SecuwayGate의 소켓정보를 표시한다.

netstat

- DIRECTORY

- root 아래에서 명령어를 실행하도록 한다.

- SYNTAX

- netstat

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ netstat - i local_ip : port remote_ip : port state Prt dev sd - 0 203.248.159.22: 23 203.248.159.131: 1294 ESTABLISH TCP eth2 (31) - 1 0.0.0.0: 80 0.0.0.0: 0 LISTEN TCP eth3 (26) - 2 0.0.0.0: 80 0.0.0.0: 0 LISTEN TCP eth2 (25) - 3 0.0.0.0: 80 0.0.0.0: 0 LISTEN TCP eth1 (24) - 4 0.0.0.0: 80 0.0.0.0: 0 LISTEN TCP eth0 (23) - 5 0.0.0.0: 9999 0.0.0.0: 0 LISTEN TCP eth3 (15) - 6 0.0.0.0: 9999 0.0.0.0: 0 LISTEN TCP eth2 (14) - 7 0.0.0.0: 9999 0.0.0.0: 0 LISTEN TCP eth1 (13) - 8 0.0.0.0: 9999 0.0.0.0: 0 LISTEN TCP eth0 (12) - 9 0.0.0.0: 502 0.0.0.0: 0 LISTEN TCP eth1 (7) - 10 0.0.0.0: 161 0.0.0.0: 0 CLOSE UDP eth2 (18)

- DESCRIPTION

- nvram의 정보를 출력하는 명령이다..

- SYNTAX

- nvram_info

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ nvram_info - [NVRAM Info] - DHCP IP =0.0.0.0 - Boot Idx =0

nvram_info

- DESCRIPTION

- Gate의 오브젝트들을 보여주기 위한 명령이다

obj

- SYNTAX

obj [dump]

- OPTIONS

| dump | Gate의 전체 오브젝트를 확인한다. |
| --- | --- |
| NULL | obj 사용법 및 option을 출력한다. |

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ obj - Usage: obj [cmd] - cmd: Command - add : Add Object - del : Delete Object - dump : Dump Object - find : Find Object - load : Load Object - recover : Recover Object - [GATE2@root]$ obj dump - *** Object Dump *** - Network : 1 - User : 2 - Time : 3 - Service : 4 - Rule : 5 - Gate : 6 - Group : 7 - String : 8 - Cert : 9 - Exit Object Dump : 0 - ====================== - Select Object Type ? 1 - *** Select Net Sub Type *** - Single : 1 - Range : 2 - Bit Mask : 3 - Routing Table : 4 - Load Balance : 5 - Return to Main : 0 - ====================== - Select Object Sub Type ? 1 - --------------------------------------------- - Network Single Object. - --------------------------------------------- - Base : [ptr:0xc12119c8] - UUID : :1:1:eed96c5e - Length, Version : 244, 1 - ChgTrk, Inter Index: 0x00000003, 0x00000009 - Name : 192.168.20.20 - Sec_Label : 0 - Attr_Flag : 0 - IP Count : 1 - IP Address : 192.168.20.20 - --------------------------------------------- - Network Single Object. - --------------------------------------------- - Base : [ptr:0xc1211af8] - UUID : :1:1:aede9ac2 - Length, Version : 244, 1 - ChgTrk, Inter Index: 0x00000002, 0x00000009 - Name : 192.168.10.10 - Sec_Label : 0 - Attr_Flag : 0 - IP Count : 1 IP Address : 192.168.10.10 obj – continue1 - --------------------------------------------- - Network Single Object. - --------------------------------------------- - Base : [ptr:0xc12174e8] - UUID : :1:1:5b5c1ae5 - Length, Version : 244, 1 - ChgTrk, Inter Index: 0x00000002, 0x00000009 - Name : 10.27.9.21 - Sec_Label : 0 - Attr_Flag : 0 - IP Count : 1 - IP Address : 10.27.9.21 - *** Object Dump *** - Network : 1 - User : 2 - Time : 3 - Service : 4 - Rule : 5 - Gate : 6 - Group : 7 - String : 8 - Cert : 9 Exit Object Dump : 0 obj – continue2 - ====================== - Select Object Type ? 0 - Exiting Object Dump... - [GATE2@root]$

- DESCRIPTION

일반적으로 사용하는 ping과 동일하게 동작한다. Ping uses the ICMP protocol's mandatory ECHO_REQUEST datagram to elicit an ICMP ECHO_RESPONSE from a host or gateway.  ECHO_REQUEST datagrams (“pings”) have an IP and ICMP header, followed by a “struct timeval”  and then an arbitrary number of “pad” bytes used to fill out the packet.

ping

- DIRECTORY

- root 아래에서 명령어를 실행하도록 한다.

- SYNTAX

- ping [-LRdfnqrv] [-c count] [-i wait] [-l preload] [-p pattern] [-s packetsize] [-t ttl] [-l interface address] host

- OPTIONS

| - -b | - Allow pinging a broadcast address. |
| --- | --- |
| - -c count | - Stop after sending count ECHO_REQUEST packets. With deadline option, ping waits for count ECHO_REPLY packets, until the timeout expires. |
| - -d | - Set the SO_DEBUG option on the socket being used. |
| - -f | - Flood ping. Outputs packets as fast as they come back or one hundred times per second, whichever is more. For every ECHO_REQUEST sent a period ".'' is printed, while for ever ECHO_REPLY received a backspace is printed. This provides a rapid display of how many packets are being dropped. Only the super-user may use this option. This can be very hard on a net? work and should be used with caution. |
| - -i wait | - Wait wait seconds between sending each packet. The default is to wait for one second between each packet. This option is incompatible with the -f option. |
| - -I interface address | - Set source address to specified interface address. |
| -l preload ping – continue1 | - If preload is specified, ping sends that many packets as fast as possible before falling into its normal mode of behavior. Only the super-user may use this option. |
| - -L | - Suppress loopback of multicast packets. This flag only applies if the ping destination is a multicast address. |
| - -n | - Numeric output only. No attempt will be made to lookup symbolic names for host addresses. |
| - -p pattern | - You may specify up to 16 "pad'' bytes to fill out the packet you send. This is useful for diagnosing data-dependent problems in a network. For example, "-p ff" will cause the sent packet to be filled with all ones. |
| - -Q tos | - Set Quality of Service -related bits in ICMP datagrams. tos can be either decimal or hex number. Traditionally (RFC1349), these have been interpreted as: 0 for reserved (currently being redefined as congestion control), 1-4 for Type of Service and 5-7 for Precendence. Possible settings for Type of Service are: minimal cost: 0x02, reliability: 0x04, throughput: 0x08, low delay: 0x10. Multiple TOS bits should not be set simultaneously. Possible settings for special Precedence range from priority (0x20) to net control (0xe0). You must be root (CAP_NET_ADMIN capability) to use Critical or higher precendence value. You cannot set bit 0x01 (reserved) unless ECN has been enabled in the kernel. In RFC2474, these fields has been redefined as 8-bit Differentiated Services (DS), consisting of: bits 0-1 of separate data (ECN will be used, here), and bits 2-7 of Differentiated Services Codepoint (DSCP). |
| - -q | - Quiet output. Nothing is displayed except the summary lines at startup time and when finished. |
| - -R | Record route. Includes the RECORD_ROUTE option in the ECHO_REQUEST packet and displays the route buffer on returned packets. Note that the IP header is only large enough for nine such routes. Many hosts ignore or discard this option. ping – continue2 |
| - -r | - Bypass the normal routing tables and send directly to a host on an attached network. If the host is not on a directly-attached network, an error is returned. This option can be used to ping a local host through an interface that has no route through it (e.g., after the interface was dropped by routed(8)). |
| - -s packetsize | - Specifies the number of data bytes to be sent. The default is 56, which translates into 64 ICMP data bytes when combined with the 8 bytes of ICMP header data. |
| - -t ttl | - Set the IP Time to Live for multicasted packets. This flag only applies if the ping destination is a multicast address. |
| - -T timestamp option | - Set special IP timestamp options. Timestamp option may be either tsonly (only timestamps), tsandaddr (timestamps and addresses), or tsprespec host1 [host2 [host3 [host 4]]] (timestamp preprecified hops). |
| - -M hint | - Select Path MTU Discovery strategy. hint may be either do (prohibit fragmentation, even local one), want (do PMTU discovery, - fragment locally when packet size is large), or dont (do not set DF flag). |
| - -U | - Print true user-to-user latency (the old behaviour). |
| - -v | - Verbose output. |
| - -V | - Show version. |

- REMARK

- When using ping for fault isolation, it should first be run on the local host, to verify that the local network interface is up and running. Then, hosts and gateways further and further away should be "pinged''. Round-trip times and packet loss statistics are computed.  If duplicate packets are received, they are not included in the packet loss calculation, although the round trip time of these packets is used in calculating the minimum/average/maximum round-trip time numbers.

ping – continue3

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ ping 10.27.9.10 - PING 10.27.9.10 : 56 data bytes - 64 bytes from 10.27.9.10: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.0 ms - 64 bytes from 10.27.9.10: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.1 ms - 64 bytes from 10.27.9.10: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.1 ms - 64 bytes from 10.27.9.10: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.1 ms - 64 bytes from 10.27.9.10: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.1 ms - 64 bytes from 10.27.9.10: icmp_seq=5 ttl=255 time=0.1 ms - --- 10.27.9.10 ping statistics --- - 7 packets transmitted, 6 packets received, 14% packet loss - round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.1 ms - [GATE2@root]$

- DESCRIPTION

PPPoE 상태를 확인한다

pppoe

- SYNTAX

- PPPoE

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ pppoe - . 0 status=0 phase=0 - . 1 status=0 phase=0 - . 2 status=0 phase=0 - . 3 status=0 phase=0

DESCRIPTION

proxy_arp

Arp Proxy Table에 해당 엔트리를 추가, 삭제 또는 검색하여 출력하는 기능을 수행한다.

- SYNTAX

proxy_arp {a|d|f} ip_addr

- OPTIONS

| a | 해당 엔트리를 Arp Proxy Table에 추가한다. |
| --- | --- |
| d | 해당 엔트리를 Arp Proxy Table에서 삭제한다. |
| f | 해당 엔트리를 Arp Proxy Table에서 검색한다. |

- EXAMPLE

[GATE2@root]$ proxy_arp find 10.27.9.89 find proxy_arp : 10.27.9.89 -> 0

- DESCRIPTION

- 해당하는 IP에 대한 Proxy IP 정보를 화면에 출력한다.

- SYNTAX

proxy_ip {ip_addr}

proxy_ip

- OPTIONS

| - ip_addr | - Proxy IP 정보를 확인하고자 하는 대상 시스템의 IP |
| --- | --- |

- EXAMPLE

[GATE2@root]$ proxy_ip 10.27.2.2 - proxy_ip=10.27.2.2->10.27.2.2 / gate_ip_by_host=10.27.2.2

- DESCRIPTION

- 커널 task 리스트 보기

- DIRECTORY

- root 아래에서 명령어를 실행하도록 한다.

- SYNTAX

ps

ps

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ ps - free sibling - task PC stack pid father child younger older - console -1 R current 4 1 0 c0768000,c0766388 - ma 2 R C018DB84 0 2 0 c0674000,c0672388 - log 3 R C018EC30 0 3 0 c0678000,c0676388 - snmp 4 R C01BB658 0 4 0 c0676000,c0674388 - telnet 5 R C014F400 0 5 0 c0770000,c076e388 - panel 6 R C01A2E80 0 6 0 c076e000,c076c388 - pppoe 7 R C004FA6C 0 7 0 c076c000,c076a388 - ike_crl 8 R C00E3770 0 8 0 c076a000,c0768388 - router 9 R C00550CC 0 9 0 c0680000,c067e388 - vrrpd 10 R C00548FC 0 10 0 c067e000,c067c388

- DESCRIPTION

- SecuwayGate를 재시동(rebooting) 한다.

- SYNTAX

reset

reset

- EXAMPLE

- GATE2@root]$ reset - System Reset at 2003/09/09 13:21:29 by Console - System Reset ret=c0151d3c *Monitor/PowerPC V1.2 H/W Rev 2 - text:[0xfff00000 ~ 0xfff15128] - data:[0x00ff0000 ~ 0x00ff0fc8] - bss :[0x00ff0fc8 ~ 0x00ff6c50] - Check upgrade flag...none. - ===================================================== - Index Id ProgramName StartAddress Size - ----------------------------------------------------- - 1 1 firm030909-0951 0x00000000 0x003c0a0c - ===================================================== - Moving data (0xff080100, 0x3c0a0c) -> 0x00000000 - buffer area[ff6c50-1006c50:10000] - Ramsize from residual data was 0 -- Probing for value - :

- DESCRIPTION

- SecuwayGate Flash Memory 정보를 출력한다.

- SYNTAX

romc  {-t|-v|-e {-all|ex|h}}

romc

- OPTIONS

| - t |  | - 플래시 메모리의 블록 구조를 보여줍니다. |
| --- | --- | --- |
| - v |  | - 플래시 메모리의 크기/사용가능한 크기/ firmware 및 Object 정보 표시 |
| - e | - NULL | - rom내의 정보를 지운다. |
|  | - all | - rom내의 정보를 완전하게 지운다. |
|  | - e | - MAC와 Serial Number를 제외한 모든 메모리를 지우고 플래시 메모리의 헤더를 유지합니다 |
|  | - h | - 플래시 메모리의 헤더만을 지웁니다.(-all과 비슷한 효과, 모두 지우지 않으므로 속도 빠름) |

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ romc ---> 명령어 사용법 보기 - usage: romcmd option [subOption] - options -v : View rom Information - -t : View rom table information(physical) - -e : Erase Rom (subOption) - suboption -all : erase (ext)rom perfectly - -ex : erase (ext)rom all except Serial Number - -h : erase (ext) rom header bolck - (ID) : erase ID of program or data at (ext)rom(1~0x0f) - [GATE2@root]$ romc -v ---> 인증서 삭제 전의 상태 - test flashhdoffset = 0x00000000 - rom_size = 0x780000 - rom_rem_size = 0x225c00 - Program Image(ID 0x01~07) Information - ID=0x01, Pgm : firm030829-1635 offset = 0x00008000, size = 0x00347b0c - Data Image(ID 0x08~0f) Information - ID=0x0e, Data offset = 0x00500000, size = 0x00002000 ---> trap_buf 정보 - ID=0x0a, Data offset = 0x00502000, size = 0x0000cd08 ---> 인증서 - Object Information - ID=0x11, offset = 0x774c00, size = 0xb20c - [GATE2@root]$ romc -e a ---> 인증서 지우기 - [GATE2@root]$ romc -v ---> 인증서 삭제 후의 상태 - test flashhdoffset = 0x00000000 - rom_size = 0x780000 - rom_rem_size = 0x232c00 - Program Image(ID 0x01~07) Information - ID=0x01, Pgm : firm030829-1635 offset = 0x00008000, size = 0x00347b0c - Data Image(ID 0x08~0f) Information - ID=0x0e, Data offset = 0x00500000, size = 0x00002000 - Object Information - ID=0x11, offset = 0x774c00, size = 0xb20c - [GATE2@root]$ romc -t ---> 롬테이블 보기 - tablenumber 0 offset 0xff000000 size 0x00008000 - tablenumber 1 offset 0xff008000 size 0x00008000 - tablenumber 2 offset 0xff010000 size 0x00008000 - tablenumber 3 offset 0xff018000 size 0x00008000 tablenumber 4 offset 0xff020000 size 0x00008000 romc – continue1 - tablenumber 5 offset 0xff028000 size 0x00008000 - tablenumber 6 offset 0xff030000 size 0x00008000 - tablenumber 7 offset 0xff038000 size 0x00008000 - tablenumber 8 offset 0xff040000 size 0x00040000 - tablenumber 9 offset 0xff080000 size 0x00040000 - tablenumber 10 offset 0xff0c0000 size 0x00040000 - tablenumber 11 offset 0xff100000 size 0x00040000 - tablenumber 12 offset 0xff140000 size 0x00040000 - tablenumber 13 offset 0xff180000 size 0x00040000 - tablenumber 14 offset 0xff1c0000 size 0x00040000 - tablenumber 15 offset 0xff200000 size 0x00040000 - tablenumber 16 offset 0xff240000 size 0x00040000 - tablenumber 17 offset 0xff280000 size 0x00040000 - tablenumber 18 offset 0xff2c0000 size 0x00040000 - tablenumber 19 offset 0xff300000 size 0x00040000 - tablenumber 20 offset 0xff340000 size 0x00040000 - tablenumber 21 offset 0xff380000 size 0x00040000 - tablenumber 22 offset 0xff3c0000 size 0x00040000 - tablenumber 23 offset 0xff400000 size 0x00040000 - tablenumber 24 offset 0xff440000 size 0x00040000 - tablenumber 25 offset 0xff480000 size 0x00040000 - tablenumber 26 offset 0xff4c0000 size 0x00040000 - tablenumber 27 offset 0xff500000 size 0x00040000 - tablenumber 28 offset 0xff540000 size 0x00040000 - tablenumber 29 offset 0xff580000 size 0x00040000 - tablenumber 30 offset 0xff5c0000 size 0x00040000 - tablenumber 31 offset 0xff600000 size 0x00040000 tablenumber 32 offset 0xff640000 size 0x00040000 romc – continue2 - tablenumber 33 offset 0xff680000 size 0x00040000 - tablenumber 34 offset 0xff6c0000 size 0x00040000 - tablenumber 35 offset 0xff700000 size 0x00040000 - tablenumber 36 offset 0xff740000 size 0x00040000

DESCRIPTION

route

시스템에 등록된 라우팅 테이블을 보여주고, 새로운 라우팅 정보를 추가하거나 삭제한다.

- DIRECTORY

- root 아래에서 명령어를 실행하도록 한다.

- SYNTAX

inet_route [-vF] del {-host|-net} Target[/prefix] [gw Gw] [metric M] [[dev] If]

inet_route [-vF] add {-host|-net} Target[/prefix] [gw Gw] [metric M]

[netmask N] [mss Mss] [window W] [irtt I]

[mod] [dyn] [reinstate] [[dev] If]

inet_route [-vF] add {-host|-net} Target[/prefix] [metric M] reject

- inet_route [-FC] flush      NOT supported

- OPTIONS

| NULL | 라우팅 테이블을 보여준다. |
| --- | --- |
| -h | 명령어 사용법을 출력한다. |
| add | 새로운 라우팅 정보를 추가한다. |
| del | 라우팅 정보를 삭제한다. |

- EXAMPLE

[GATE2@root]$ route -h Usage: inet_route [-vF] del {-host¦-net} Target[/prefix] [gw Gw] [metric M] [[dev] If] inet_route [-vF] add {-host¦-net} Target[/prefix] [gw Gw] [metric M] [netmask N] [mss Mss] [window W] [irtt I] [mod] [dyn] [reinstate] [[dev] If] inet_route [-vF] add {-host¦-net} Target[/prefix] [metric M] reject inet_route [-FC] flush NOT supported [GATE2@root]$ route Kernel IP routing table Destination Gateway Netmask Flags Metric Ref Use Iface 192.168.100.0 10.27.2.100 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth2 192.168.101.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 2.2.2.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth3 1.1.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1 192.168.105.0 10.27.2.105 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth2 10.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 eth2 default 10.1.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth2 [GATE2@root]$ route add -net 192.168.102.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.27.2.2 dev eth2 [GATE2@root]$ route ---> 추가된 내용을 확인(파란색 부분) Kernel IP routing table Destination Gateway Netmask Flags Metric Ref Use Iface 192.168.100.0 10.27.2.100 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth2 192.168.101.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 192.168.102.0 10.27.2.2 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth2 route – continue1 2.2.2.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth3 1.1.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1 192.168.105.0 10.27.2.105 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth2 10.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 eth2 default 10.1.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth2 [GATE2@root]$ route del -net 192.168.102.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.27.2.2 dev eth2 [GATE2@root]$ route ---> 삭제되었음을 확인 Kernel IP routing table Destination Gateway Netmask Flags Metric Ref Use Iface 192.168.100.0 10.27.2.100 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth2 192.168.101.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 2.2.2.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth3 1.1.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1 192.168.105.0 10.27.2.105 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth2 route – continue2 10.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 eth2 default 10.1.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth2 [GATE2@root]$ route add -net 192.168.105.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.27.2.105 dev eth2 ---> 이미 테이블에 있는 내용을 추가할 경우의 결과 - SIOCADDRT rc=-17 File exists

- DESCRIPTION

- 세션 테이블을 보여준다.

- SYNTAX

session { -a | -h | -c | -s | -l | -si ip_addr | -di ip_addr | -sp port_num | -dp port_num }

session

- OPTIONS

| - -a | - 세션의 모든 정보를 보여준다. |
| --- | --- |
| - -h | - 해쉬 테이블을 보여준다. |
| - -c | - 해쉬 충돌 loop 횟수를 보여준다 |
| - -s | - 세션 상태 정보를 보여준다. |
| - -l | - Lru List 를 보여준다. |
| - -si ip_addr | - 해쉬 테이블을 Source IP로 검색하여 보여준다. |
| - -di ip_addr | - 해쉬 테이블을 Destination IP로 검색하여 보여준다. |
| - -sp port_num | - 해쉬 테이블을 Source Port로 검색하여 보여준다. |
| - -dp port_num | - 해쉬 테이블을 Destination Port로 검색하여 보여준다. |

- EXAMPLE

- session -a

- [GATE2@root]$ session -a - *** rule_table count[6] *** - *** Session Table *** - [ 2] <10.26.1.219->10.27.7.40><1702->1702><r:2><a:0><s:3><f:0,O><t:0><q:7c7f1b7 - 8> - time: start=(0d/0h/1m/9s),mod=(0d/0h/0m/9s)<i:0>[ 11248][155376] - [ 3] <192.168.50.1->10.27.7.40><1702->1702><r:2><a:0><s:3><f:0,O><t:0><q:7c7f1b - 78> - time: start=(0d/0h/1m/9s),mod=(0d/0h/0m/9s)<i:0>[ 87472][ 33881] - *** Hash Table *** - [ 11248] <10.26.1.219->10.27.7.40> <1702->1702> <s:0> <e:2> <p:17> - [ 33881] <10.27.7.40->192.168.50.1> <1702->1702> <s:0> <e:3> <p:17> - [ 87472] <192.168.50.1->10.27.7.40> <1702->1702> <s:0> <e:3> <p:17> - [155376] <10.27.7.40->10.26.1.219> <1702->1702> <s:0> <e:2> <p:17> - *** LRU list *** - [-1(2)3]->[2(3)49999]-> - *** FIN timer *** - FIN:sess=0,timer=0,rest=24952,fin_set=0,alloc=24954 - LRU:realloc(sess,hash)=(0,0),refree(sess,hash)=(0,0) - *** Packet Filtering Status Information *** - RX packet Count : 151304 - TX packet Count : 330 - ACCEPT packet Count : 729 - DROP packet Count : 125789 - REJECT packet Count : 0 - Total Session : 50000 Active Session : 2 session - continue 1

- session -h

- [GATE2@root]$ session -h - *** rule_table count[6] *** - *** Session Table *** - *** Hash Table ***

- session -c

- [GATE2@root]$ session -c - *** rule_table count[6] *** - *** Session Table *** - *** Hash Table *** - * collision loop count * - 000: 1524 001: 0 002: 0 003: 0 004: 0 - 005: 0 006: 0 007: 0 008: 0 009: 0 010: 0 - 011: 0 012: 0 013: 0 014: 0 015: 0 016: 0 - 017: 0 018: 0 019: 0 020: 0 021: 0 022: 0 - 023: 0 024: 0 025: 0 026: 0 027: 0 028: 0 - 029: 0 030: 0 031: 0 032: 0 033: 0 034: 0 - 035: 0 036: 0 037: 0 038: 0 039: 0 040: 0 - 041: 0 042: 0 043: 0 044: 0 045: 0 046: 0 - 047: 0 048: 0 049: 0 050: 0 051: 0 052: 0 053: 0 054: 0 055: 0 056: 0 057: 0 058: 0 session - continue 2 - 059: 0 060: 0 061: 0 062: 0 063: 0 064: 0 - 065: 0 066: 0 067: 0 068: 0 069: 0 070: 0 - 071: 0 072: 0 073: 0 074: 0 075: 0 076: 0 - 077: 0 078: 0 079: 0 080: 0 081: 0 082: 0 - 083: 0 084: 0 085: 0 086: 0 087: 0 088: 0 - 089: 0 090: 0 091: 0 092: 0 093: 0 094: 0 - 095: 0 096: 0 097: 0 098: 0 099: 0 100: 0 - 101: 0 102: 0 103: 0 104: 0 105: 0 106: 0 - 107: 0 108: 0 109: 0 110: 0 111: 0 112: 0 - 113: 0 114: 0 115: 0 116: 0 117: 0 118: 0 - 119: 0 120: 0 121: 0 122: 0 123: 0 124: 0 - 125: 0 126: 0 127: 0

- session -s

- [GATE2@root]$ session -s - *** rule_table count[6] *** - *** Session Table *** - *** Hash Table *** - *** FIN timer *** - FIN:sess=0,timer=0,rest=822,fin_set=0,alloc=824 - LRU:realloc(sess,hash)=(0,0),refree(sess,hash)=(0,0) - *** Packet Filtering Status Information *** RX packet Count : 3322 session - continue 3 - TX packet Count : 15 - ACCEPT packet Count : 53 - DROP packet Count : 2457 - REJECT packet Count : 0 - Total Session : 50000 - Active Session : 2

- session -l

- [GATE2@root]$ session -l - *** rule_table count[6] *** - *** Session Table *** - *** Hash Table *** - *** LRU list *** - [-1(2)3]->[2(3)49999]->

- session -l

- [GATE2@root]$ session -l - *** rule_table count[6] *** - *** Session Table *** - *** Hash Table *** - *** LRU list *** - [-1(2)3]->[2(3)49999]->

- session –si ip_addr

- [GATE2@root]$ session -si 10.26.1.219 - *** rule_table count[6] *** - *** Session Table *** [ 2] <10.26.1.219->10.27.7.40><1702->1702><r:2><a:0><s:3><f:0,O><t:0><q:7c7f1b78> session - continue 4 - time: start=(0d/0h/1m/44s),mod=(0d/0h/0m/14s)<i:0>[ 11248][155376] - *** Hash Table *** - [ 11248] <10.26.1.219->10.27.7.40> <1702->1702> <s:0> <e:2> <p:17> - [155376] <10.27.7.40->10.26.1.219> <1702->1702> <s:0> <e:2> <p:17>

- session –di ip_addr

- [GATE2@root]$ session -di 10.27.7.40 - *** rule_table count[6] *** - *** Session Table *** - [ 2] <10.26.1.219->10.27.7.40><1702->1702><r:2><a:0><s:3><f:0,O><t:0><q:7c7f1b78> - time: start=(0d/0h/2m/29s),mod=(0d/0h/0m/29s)<i:0>[ 11248][155376] - [ 3] <192.168.50.1->10.27.7.40><1702->1702><r:2><a:0><s:3><f:0,O><t:0><q:7c7f1b78> - time: start=(0d/0h/2m/29s),mod=(0d/0h/0m/29s)<i:0>[ 87472][ 33881] - *** Hash Table *** - [ 11248] <10.26.1.219->10.27.7.40> <1702->1702> <s:0> <e:2> <p:17> - [ 33881] <10.27.7.40->192.168.50.1> <1702->1702> <s:0> <e:3> <p:17> - [ 87472] <192.168.50.1->10.27.7.40> <1702->1702> <s:0> <e:3> <p:17> - [155376] <10.27.7.40->10.26.1.219> <1702->1702> <s:0> <e:2> <p:17>

- session –sp port_num

- [GATE2@root]$ session -sp 1702 - *** rule_table count[6] *** - *** Session Table *** - [ 2] <10.26.1.219->10.27.7.40><1702->1702><r:2><a:0><s:3><f:0,O><t:0><q:7c7f1b78> - time: start=(0d/0h/0m/5s),mod=(0d/0h/0m/5s)<i:0>[ 11248][155376] - [ 3] <192.168.50.1->10.27.7.40><1702->1702><r:2><a:0><s:3><f:0,O><t:0><q:7c7f1b78> - time: start=(0d/0h/0m/5s),mod=(0d/0h/0m/5s)<i:0>[ 87472][ 33881] - *** Hash Table *** - [ 11248] <10.26.1.219->10.27.7.40> <1702->1702> <s:0> <e:2> <p:17> [ 33881] <10.27.7.40->192.168.50.1> <1702->1702> <s:0> <e:3> <p:17> session - continue 5 - [ 87472] <192.168.50.1->10.27.7.40> <1702->1702> <s:0> <e:3> <p:17> - [155376] <10.27.7.40->10.26.1.219> <1702->1702> <s:0> <e:2> <p:17>

- session –dp port_num

- [GATE2@root]$ session -dp 1702 - *** rule_table count[6] *** - *** Session Table *** - [ 2] <10.26.1.219->10.27.7.40><1702->1702><r:2><a:0><s:3><f:0,O><t:0><q:7c7f1b78> - time: start=(0d/0h/1m/20s),mod=(0d/0h/0m/20s)<i:0>[ 11248][155376] - [ 3] <192.168.50.1->10.27.7.40><1702->1702><r:2><a:0><s:3><f:0,O><t:0><q:7c7f1b78> - time: start=(0d/0h/1m/20s),mod=(0d/0h/0m/20s)<i:0>[ 87472][ 33881] - *** Hash Table *** - [ 11248] <10.26.1.219->10.27.7.40> <1702->1702> <s:0> <e:2> <p:17> - [ 33881] <10.27.7.40->192.168.50.1> <1702->1702> <s:0> <e:3> <p:17> - [ 87472] <192.168.50.1->10.27.7.40> <1702->1702> <s:0> <e:3> <p:17> - [155376] <10.27.7.40->10.26.1.219> <1702->1702> <s:0> <e:2> <p:17>

- DESCRIPTION

- SecuwayGate의 MAC 주소를 변경한다.

- SYNTAX

set_mac

set_mac

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ set_mac - current mac : 00:40:5c:84:34:af - renter new mac address(CTRL-C to cancel, ENTER to set) - 00:40:5c:84:34:af ---> 변경하려는 MAC 주소를 입력한다. - new mac address : 00:40:5c:84:34:af

- DESCRIPTION

- SecuwayGate의 시스템 정보, 송수신되는 패킷량에 대한 프로토콜별 통계 및 패킷 필터링 상태등을 출력한다. 옵션에 따라, IP/TCP/UDP/ICMP 프로토콜의 송수신 패킷에 대한 세부 통계 테이터와 인터페이스의 상태, 처리 속도 등을 확인할 수 있다.

- SYNTAX

status [d|i]

status

- OPTION

| d | 인터페이스의 동작 상태, 처리 속도 등을 확인한다. |
| --- | --- |
| i | Ip/tcp/udp/icmp 프로토콜 별 송수신 패킷에 대한 세부 통계 정보를 확인한다. |

- EXAMPLE

- status d

- [GATE2@root]$ status d - *** Ethernet Interface 0, 1, ... Infomation - link_status : on off on off - link_speed : 100 10 100 10 - link_duplex : Full Half Full Half

- status i

- [GATE2@root]$ status i - IpForwarding =1 IPDefaultTTL =64 - IpInReceives =121 IpInHdrErrors =0 - IpInAddrErrors =0 IpForwarDatagrams=0 - IpInUnknownProtos=0 IpInDiscards =0 - IpInDelivers =80 IpOutRequests =116 - IpOutDiscards =0 IpOutNoRoutes =0 - IpReasmTimeout =0 IpReasmReqds =0 - IpReasmOKs =0 IpReasmFails =0 - IpFragOKs =0 IpFragFails =0 - IpFragCreates =0 - TcpRtoAlgorithm=0 TcpRtoMin =0 - TcpRtoMax =0 TcpMaxConn =0 - TcpActiveOpens =0 TcpPassiveOpens=0 - TcpAttemptFails=0 TcpEstabResets =0 - TcpCurrEstab =0 TcpInSegs =41 - TcpOutSegs =30 TcpRetransSegs =0 - TcpInErrs =0 TcpOutRsts =0 - UdpInDatagrams =80 UdpNoPorts =0 - UdpOutDatagrams=86 UdpInErrors =0 ICMP InMsgs=0, InErrors=0, InEchos=0, InEchoReps=0 status –continue1 - ICMP OutMsgs=0, OutErrors=0, OutEchos=0, OutEchoReps=0

- status

- [GATE2@root]$ status - rx_pkt_count : 0, 0, 134, 0 - rx_tcp_count : 0, 0, 41, 0 - rx_udp_count : 0, 0, 93, 0 - rx_icmp_count : 0, 0, 0, 0 - tx_pkt_count : 0, 0, 2, 0 - tx_tcp_count : 0, 0, 0, 0 - tx_udp_count : 0, 0, 2, 0 - tx_icmp_count : 0, 0, 0, 0 - spoof_packet : 0, 0, 0, 0 - utilization : 0, 0, 1, 0 - *** SYSTEM Information - cpu : PowerPC PPC750 - cpu_speed : 333 MHz - hw_version : 1 - fw_version : 02000100 - crypto_version : 10000 - rom_size : 16384 KByte - dram_size : 131072 KByte - sram_size : 128 KByte - boot_count : 3 - uptime : 1557 - battery : 1 - serial : - fw_info : Gate1000/PowerPC - mac_addr : 00:40:5c:84:34:af - *** PACKET FILTERING Information - rx_packet_count : 265 - tx_packet_count i : 0 - accepted_pkt_count: 265 - dropped_pkt_count : 0 - rejected_pkt_count: 0 - total_session : 50000 - active_session : 0 - *** AUTH Information - user_auth_success : 0 - user_auth_fail : 0 - user_hash_error : 0 - user_misc_error : 0 - isakmp_kt_count : 0 - isakmp_sa_count : 0 - isakmp_kt_error : 0 - isakmp_timeout : 0 - isakmp_comm_error : 0 - ipsec_enc_success : 0 - ipsec_enc_fail : 0 - ipsec_dec_success : 0 - ipsec_dec_fail : 0 total filtered accepted rejected status –continue2 - HTTP : 0, 0, 0, 0 - MATCH: 0, 0, 0, 0 - SMTP : 0, 0, 0, 0 - FTP : 0, 0, 0, 0

- DESCRIPTION

- 각종 flag값을 조종하기위한 명령어이다.

- SYNTAX

sv { kbd_timeout | fw_capture } {0|1}

sv

- OPTIONS

| - kbd_timeout {0¦1} | - 1 : 자동 로그아웃 기능 Off (Gate 콘솔에 로그인한 상태에서 일정 시간 키입력이 없어도 자동 로그아웃 안됨) - 0 : 자동 로그아웃 기능 On (default 상태, ...) |
| --- | --- |
| - fw_capture {0¦1} | - 1: capture로 잡힌 트래픽 정보마다 보안정책의 Action을 같이 표시한다. - 0: 위 기능 해제한다. |

- EXAMPLE

- sv kbd_timeout {0|1}

- [GATE2@root]$ sv kbd_timeout 1 - kbd_timeout is 0x1

- sv fw_capture {0|1}

- [GATE2@root]$ sv fw_capture 1 - fw_capture is 0x1

- DESCRIPTION

- SecuwayGate1000/2000의 Backup SRAM에 저장된 시스템 로그 메시지를 화면에 출력한다.

- SYNTAX

sysdbg [-count]

sysdbg

- OPTIONS

| - count | - 최근로그부터 갯수를 세어 count값까지 로그를 출력한다. |
| --- | --- |

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ sysdbg - 10/17 11:53:20 System Reset at 2001/10/17 11:53:20 by Console - 10/17 11:53:20 System Reset - 10/17 11:53:28 System Start at 2001/10/17 11:53:28 - 10/17 11:58:54 System Reset at 2001/10/17 11:58:54 by Console - 10/17 11:58:54 System Reset - 10/17 11:59:01 System Start at 2001/10/17 11:59:01 - 10/17 12:03:05 System Reset at 2001/10/17 12:03:05 by Console - 10/17 12:03:05 System Reset - 10/17 12:03:11 System Start at 2001/10/17 12:03:11 - 10/17 12:05:31 System Reset at 2001/10/17 12:05:31 by Console

- DESCRIPTION

- Syslog와 관련된 서버의 IP/Port, SecuwayCenter 2000로그 개수, 로그 타입 등의 정보를 출력한다.

- SYNTAX

syslog {I|R}

syslog

- OPTIONS

| I | 서버의 IP, 포트 정보, SecuwayCenter 2000로그 개수, 로그타입, 압축/MAC 등의 정보를 화면에 출력한다. |
| --- | --- |
| R | 지정된 로그 서버로 재전송된 로그 정보를 화면에 출력한다. |

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ syslog i - ** Syslog Info ** - Server IP : 10.11.4.21 - Server Port : 514 - Center Log : 1 - Type : 1 - Compress : 1 - MAC : 1

- DESCRIPTION

- SecuwayGate는 SecuwayCenter 2000 또는 GateAdmin 으로 설정한 IPSec Gate List를 기반으로 IPSec Gate List에 설정된 Gate에 대해 TED를 수행하여 상대 Gate의 정보를 테이블로 관리한다. ted 명령어는 TED  테이블(또는 VPN 테이블) 상태를 확인하거나 수동으로 TED를 수행하는 기능을 제공한다.

- SYNTAX

ted {

ted

- -h |

- show [-l|-s] [-a|-on|-off] [gate|client|unknown] [fo|llb] [ip_addr] |

- show [-l|-s] def ]|

- send [-e eth1|eth2]  ip_addr

- }

- OPTIONS

| - h | - Help |
| --- | --- |
| - show –l | - TED List를 상세히 보여준다 |
| - show –s | - TED List를 간략하게 보여준다 |
| - -a | - 모든 항목을 보여준다. |
| - -on | - 현재 사용가능 한 항목을 보여준다. |
| - -off | - 현재 사용불가능 한 항목을 보여준다. |
| - fo | - Failover 타입의 항목을 보여준다. |
| - llb | - LLB 타입의 항목을 보여준다. |
| - send [-e eth1¦eth2] ip_addr | - eth1 혹은 eth2 를 이용해 해당 IP로 ted 메시지를 전송한다. |

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ ted show -s ---> TED 테이블을 간략한 형태로 보기 - *** prev_TED: vpntab[0x0,count:0/0] *** - *** TED: vpntab[0xc3880a58,count:7/8000,6] *** - : default[1:0xc3880ae0, psk:1=0xc3880ae0, sig:-1=0x0] now[3e938781] - init_time[2003.4.9/11:9:30] - curr_time[2003.4.9/11:37:53] - [6][ON ,0x0,0x0,D,0x1,0x0] ip[0.0.0.0, 10.27.2.22,0] stat[2] peer[1] - [4][ON ,0x0,0x0,S,0x0,0x0] ip[10.27.2.100, 10.27.2.100,0] stat[2] peer[4] - [5][OFF,0x2,0x2,S,0x0,0x0] ip[10.27.2.102, 10.27.2.102,0] stat[1] peer[5] - [3][OFF,0x2,0x2,S,0x0,0x0] ip[10.27.2.22, 10.27.2.22,0] stat[1] peer[3] - [2][OFF,0x2,0x2,S,0x0,0x0] ip[0.0.0.0, 0.0.0.0,0] stat[1] peer[2] - *p[1][ON ,0x0,0x0,S,0x0,0x0] ip[0.0.0.0, 0.0.0.0,0] stat[1] peer[1] - [0][OFF,0x2,0x0,S,0x0,0x0] ip[10.27.2.101, 10.27.2.101,0] stat[1] peer[0] - [GATE2@root]$ ted show (또는 ted show -l) ---> TED 테이블의 자세한 정보 보기 - *** prev_TED: vpntab[0x0,count:0/0] *** - *** TED: vpntab[0xc3880a58,count:7/8000,6] *** - : default[1:0xc3880ae0, psk:1=0xc3880ae0, sig:-1=0x0] now[3e938942] - init_time[2003.4.9/11:9:30] - curr_time[2003.4.9/11:45:22] - [6][ON ,0x0,0x0,D,0x1,0x0] ip[0.0.0.0, 10.27.2.22,0] stat[2] peer[1] - update_tm[3e938777][2003.4.9/11:37:43] - job[0,0] tm[0] retry[0] count[err:0,timeout:0] - typ[3,V2.0,Client,PSK:1] hinfo[0xc2006b08] hinfo_ex[0xc2006bb8] id_ex[0x0,0] - id: [00 00 00 00 1d 01 00 00 , 02 00 01 00 01 da 34 b6 ] - psk_len[0xc,0xc] - psk: [70 72 65 73 68 61 72 65 , 64 6b 65 79 ] - nat_oa[0.0.0.0] - domain[0xc2006bb8][count:1] - domain[ 0] [7][ 0. 0. 0. 0 - 255.255.255.255] - [4][ON ,0x0,0x0,S,0x0,0x0] ip[10.27.2.100, 10.27.2.100,0] stat[2] peer[4] - update_tm[3e9380e3][2003.4.9/11:9:39] - job[0,0] tm[0] retry[0] count[err:0,timeout:0] - typ[3,V2.0,Gate,PSK:1] hinfo[0xc20069f8] hinfo_ex[0xc2006aa8] id_ex[0x0,0] - id: [00 00 00 00 1d 01 00 00 , 06 00 01 00 27 87 eb 1d ] - psk_len[0xc,0xc] - psk: [70 72 65 73 68 61 72 65 , 64 6b 65 79 ] - nat_oa[0.0.0.0] - domain[0xc2006aa8][count:3] - domain[ 0] [4][192.168.100. 0 - 255.255.255. 0] - domain[ 1] [1][192.168.100.100 - 0. 0. 0. 0] - domain[ 2] [1][ 10. 27. 2.100 - 0. 0. 0. 0] - [5][OFF,0x2,0x2,S,0x0,0x0] ip[10.27.2.102, 10.27.2.102,0] stat[1] peer[5] - update_tm[0][0] - job[0,0] tm[0] retry[0] count[err:0,timeout:0] typ[0,V0,0,0x0:0] hinfo[0x0] hinfo_ex[0x0] id_ex[0x0,0] ted – continue1 - id: [00 00 00 00 1d 01 00 00 , 06 00 01 00 c1 79 ca 83 ] - nat_oa[0.0.0.0] - domain: NULL - [3][OFF,0x2,0x2,S,0x0,0x0] ip[10.27.2.22, 10.27.2.22,0] stat[1] peer[3] - update_tm[0][0] - job[0,0] tm[0] retry[0] count[err:0,timeout:0] - typ[0,V0,0,0x0:0] hinfo[0x0] hinfo_ex[0x0] id_ex[0x0,0] - id: [00 00 00 00 00 00 00 00 , 00 00 00 00 00 00 00 00 ] - nat_oa[0.0.0.0] - domain: NULL - [2][OFF,0x2,0x2,S,0x0,0x0] ip[0.0.0.0, 0.0.0.0,0] stat[1] peer[2] - update_tm[0][0] - job[0,0] tm[0] retry[0] count[err:0,timeout:0] - typ[0,V0,0,0x0:0] hinfo[0x0] hinfo_ex[0x0] id_ex[0x0,0] - id: [00 00 00 00 00 00 00 00 , 00 00 00 00 00 00 00 00 ] - nat_oa[0.0.0.0] - domain: NULL - *p[1][ON ,0x0,0x0,S,0x0,0x0] ip[0.0.0.0, 0.0.0.0,0] stat[1] peer[1] - update_tm[0][0] - job[0,0] tm[0] retry[0] count[err:0,timeout:0] - typ[0,V0,0,PSK:1] hinfo[0x0] hinfo_ex[0x0] id_ex[0x0,0] - id: [00 00 00 00 00 00 00 00 , 00 00 00 00 00 00 00 00 ] - psk_len[0xc,0xc] - psk: [70 72 65 73 68 61 72 65 , 64 6b 65 79 ] - nat_oa[0.0.0.0] - domain: NULL - [0][OFF,0x2,0x0,S,0x0,0x0] ip[10.27.2.101, 10.27.2.101,0] stat[1] peer[0] - update_tm[0][0] - job[0,0] tm[0] retry[0] count[err:0,timeout:0] - typ[0,V0,0,PSK:1] hinfo[0x0] hinfo_ex[0x0] id_ex[0x0,0] - id: [00 00 00 00 1d 01 00 00 , 06 00 01 00 48 7b 8a 67 ] - psk_len[0xc,0xc] - psk: [70 72 65 73 68 61 72 65 , 64 6b 65 79 ] - nat_oa[0.0.0.0] - domain: NULL - *** VPN-LRU list *** - [-1(6)4]->[6(4)5]->[4(5)3]->[5(3)2]->[3(2)1]->[2(1)0]->[1(0)7999]-> ted – continue2 - [GATE2@root]$ ted show 10.27.2.22 ---> 특정 IP 주소에 대한 TED 정보 보기 - *** prev_TED: vpntab[0x0,count:0/0] *** - *** TED: vpntab[0xc3880a58,count:7/8000,6] *** - : default[1:0xc3880ae0, psk:1=0xc3880ae0, sig:-1=0x0] now[3e9389df] - init_time[2003.4.9/11:9:30] - curr_time[2003.4.9/11:47:59] - [6][ON ,0x0,0x0,D,0x1,0x0] ip[0.0.0.0, 10.27.2.22,0] stat[2] peer[1] - update_tm[3e938777][2003.4.9/11:37:43] - job[0,0] tm[0] retry[0] count[err:0,timeout:0] - typ[3,V2.0,Client,PSK:1] hinfo[0xc2006b08] hinfo_ex[0xc2006bb8] id_ex[0x0,0] - id: [00 00 00 00 1d 01 00 00 , 02 00 01 00 01 da 34 b6 ] - psk_len[0xc,0xc] - psk: [70 72 65 73 68 61 72 65 , 64 6b 65 79 ] - nat_oa[0.0.0.0] - domain[0xc2006bb8][count:1] - domain[ 0] [7][ 0. 0. 0. 0 - 255.255.255.255] - [3][OFF,0x2,0x2,S,0x0,0x0] ip[10.27.2.22, 10.27.2.22,0] stat[1] peer[3] - update_tm[0][0] - job[0,0] tm[0] retry[0] count[err:0,timeout:0] - typ[0,V0,0,0x0:0] hinfo[0x0] hinfo_ex[0x0] id_ex[0x0,0] - id: [00 00 00 00 00 00 00 00 , 00 00 00 00 00 00 00 00 ] - nat_oa[0.0.0.0] domain: NULL ted – continue3 - [GATE2@root]$ ted send 10.27.2.22 ---> 특정 IP 주소에 대해 TED 수행하기 - ted_proc_one: send discover to ipaddr[a1b0216] - ted_discover_send: pss[0xc2006898,len:0xc] ip[a1b0216] - *** isakmp_SEND[500->500,10.27.2.101->10.27.2.22] len[292] ret[c00bb200] - ted_discover_send[6,ip:a1b0216]: success. job_no[0x0] prev-stat[2]

- DESCRIPTION

SecuwayCenter 2000와 타임서비스를 테스트한다. SecuwayGate는 부팅을 하면 제일먼저 TimeRequest 패킷을 SecuwayCenter 2000로 보내 SecuwayCenter 2000와 시간동기화를 한다.

timereq

- SYNTAX

- timereq [a]

- OPTIONS

| a | SecuwayCenter 2000에 모든 보안정책을 재전송해 줄 것을 요청한다. |
| --- | --- |

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ timereq - Time Requested : Center[0] Interface[2] - [GATE2@root]$ timereq a - Time Requested for All SPD : Center[0] Interface[2] - [GATE2@root]$ init_object: VPN_PEER [list:0x0, count:0] - check_rule_ref_obj[0xc1ba964c]: VPN_PEER len[0x85ec] count[2] - load_objects: RULE_VPN_PEER - parse_rule_obj: VPN_PEER [list:0xc12037a4, count:2] - parse_group_obj: GRP_CERT_TRUSTED_CA - change_obj_id: TYPE_CERT - parse_cert_obj: base[len:0x1078] count[0x1] prev ca_count[0x0] - parse_cert_obj: for[i:0] cert_len[0x360] - parse_cert_obj: base[len:0x1078] count[0x1] curr ca_count[0x1] - change_obj_id: TYPE_CERT - parse_cert_obj: base[len:0x1078] count[0x1] prev ca_count[0x1] - parse_cert_obj: for[i:0] cert_len[0x514] - parse_cert_obj: base[len:0x1078] count[0x1] curr ca_count[0x2] - change_obj_id: TYPE_CERT - parse_cert_obj: base[len:0x1078] count[0x1] prev ca_count[0x2] - parse_cert_obj: for[i:0] cert_len[0x27a] - parse_cert_obj: base[len:0x1078] count[0x1] curr ca_count[0x3] - change_obj_id: TYPE_CERT - parse_cert_obj: base[len:0x1078] count[0x1] prev ca_count[0x3] - parse_cert_obj: for[i:0] cert_len[0x279] - parse_cert_obj: base[len:0x1078] count[0x1] curr ca_count[0x4] - Info: Load extended script from Center...skip - alloc_vpn: pic_pr[0/1] pic_tr[0,6] - build_ca: grp->id_count[4] length[0x1078][0x100c] count[1] total[1] build_ca: grp->id_count[4] length[0x1078][0x100c] count[1] total[2] timereq – continue1 - build_ca: grp->id_count[4] length[0x1078][0x100c] count[1] total[3] - build_ca: grp->id_count[4] length[0x1078][0x100c] count[1] total[4] - Found Program ID : 0xa - Now Update Flash Block - reinit LB - lb_rule_cnt : 1 - Closing TCP New Socket : fd=22 - Now Write Object - Info: GTC restart... - Info: QOS master eth0, total weight 10 - Info: QOS master eth1, total weight 10 - Info: QOS master eth2, total weight 10 - SIOCDELRT rc=-3 No such process - Info: QOS master eth3, total weight 10

- DESCRIPTION

Linux에서의 traceroute명령과 동일한 기능을 한다. The Internet is a large and complex aggregation of network

traceroute

- hardware, connected together by  gateways.   Tracking  the route one's packets follow (or finding the miscreant gateway that's discarding  your  packets)  can  be  difficult.Traceroute  utilizes  the IP protocol `time to l' field and attempts to elicit an ICMP TIME_EXCEEDED response from each gateway along the path to some host.

- SYNTAX

- traceroute [ -dFInrvx ] |

- [ -f first_ttl ] |

- [ -g gateway ] |

- [ -i iface ]  |

- [ -m max_ttl ] |

- [ -p port ] |

- [ -q nqueries ] |

- [ -s src_addr ] |

- [ -t tos ] |

- [ -w waittime ] |

- [ -z pausemsecs ] |

- host [ packetlen ]

- OPTIONS

- Other options are:

| - -f | - Set the initial time-to-live used in the first outgoing probe packet. |
| --- | --- |
| - -F | - Set the "don't fragment" bit. |
| -d traceroute– continue1 | - Enable socket level debugging. |
| - -g | - Specify a loose source route gateway (8 maximum). |
| - -i | - Specify a network interface to obtain the source IP address for outgoing probe packets. This is normally only useful on a multi-homed host. (See the -s flag for another way to do this.) |
| - -I | - Use ICMP ECHO instead of UDP datagrams. |
| - -m | - Set the max time-to-live (max number of hops) used in outgoing probe packets. The default is 30 hops (the same default used for TCP connections). |
| - -n | - Print hop addresses numerically rather than symbolically and numerically (saves a nameserver address-to-name lookup for each gateway found on the path). |

- EXAMPLE

[GATE2@root]$ traceroute -e eth2 168.126.63.1 traceroute to 168.126.63.1, 30 hops max, 40 byte packets 1 10.1.1.1 156.250 ms 0.000 ms 0.000 ms 2 203.248.159.6 164.062 ms 7.812 ms 0.000 ms 3 192.168.2.85 156.250 ms 7.812 ms 0.000 ms 4 192.168.0.77 156.250 ms 7.812 ms 0.000 ms 5 203.248.225.97 156.250 ms 7.812 ms 0.000 ms 6 210.120.104.153 156.250 ms 7.812 ms 0.000 ms 7 210.180.225.245 156.250 ms 171.875 ms 171.875 ms 8 210.92.194.226 7.812 ms 156.250 ms 7.812 ms 9 128.134.40.73 0.000 ms 128.134.10.37 156.250 ms 7.812 ms - 10 220.73.167.214 164.062 ms 7.812 ms 164.062 ms

- DESCRIPTION

메모리 violation과 같은 trap이 발생 할 때 모니터 메시지를 콘솔 뿐 아니라 flash 메모리에 object id 14번으로 저장한다. 따라서 dump메시지를 분석하여 각종 정보를 얻을 수 있다.

trap_buf

- SYNTAX

- trap_buf

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ trap_buf - OS version 2.2.13 #4039 Fri Oct 19 13:42:56 KST 2001 - Version:@$#@@V1.5.1. - compile :!USE_NEIGH RAW_UDP RAW_L2TP_SEND !ASYNC_CRYPT L2TP_NOFRAG !ADJUST_MSS S - upport_RNI MANUAL_IPSEC K4_AUTH PSKEY USER_LIMIT ACCEPT_MULTICAST !ANONYMOUS_L2T - Time:2001/10/19 17:13:01 uptime=(0d/0h/38m/27s) - address: 53504428 nip:c00ba824 code: 40000000 604 tlb&htab miss data - c00ba81c: 4e 80 00 21 blrl - c00ba820: 48 00 00 a4 b 0xc00ba8c4 - c00ba824: a0 1d 00 08 lhz r0,8(r29) - c00ba828: 2c 00 00 04 cmpwi r0,4 - c00ba82c: 7c 09 03 78 mr r9,r0 - c00ba830: 40 82 00 3c bne 0xc00ba86c - c00ba834: a0 1d 00 0a lhz r0,10(r29) - c00ba838: 2c 00 00 04 cmpwi r0,4 - c00ba83c: 40 82 00 30 bne 0xc00ba86c - c00ba840: 80 1e 00 04 lwz r0,4(r30) - c00ba844: 3d 20 c0 1b lis r9,-16357 - page fault in interrupt handler, addr=53504428 - NIP: C00BA824 XER: 00000000 LR: C00BA784 REGS: c02b7ad0 TRAP: 0300 - MSR: 00009032 EE: 1 PR: 0 FP: 0 ME: 1 IR/DR: 11 - TASK = c02b6000[2] 'ma' mm->pgd c0156000 Last syscall: -1 - last math 00000000 - GPR00: 00000000 C02B7B80 C02B6000 00000528 C014264C 00000528 00000002 00000010 - GPR08: C049D902 00000000 C00A9B64 C02B7A5C 84800042 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF - GPR16: FFFFFFFF 00000026 C400BAC8 00000001 00000000 00000004 00000000 00000528 - GPR24: 00000000 C049D902 C049D8EE 00000000 C049B360 53504420 C400F488 C65C31BC - NIP: C00BA824 XER: 00000000 LR: C00BA784 REGS: c02b7ad0 TRAP: 0300 - MSR: 00009032 EE: 1 PR: 0 FP: 0 ME: 1 IR/DR: 11 - TASK = c02b6000[2] 'ma' mm->pgd c0156000 Last syscall: -1 - last math 00000000 - GPR00: 00000000 C02B7B80 C02B6000 00000528 C014264C 00000528 00000002 00000010 GPR08: C049D902 00000000 C00A9B64 C02B7A5C 84800042 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF trap_buf – continue1 - GPR16: FFFFFFFF 00000026 C400BAC8 00000001 00000000 00000004 00000000 00000528 - GPR24: 00000000 C049D902 C049D8EE 00000000 C049B360 53504420 C400F488 C65C31BC - Call backtrace: - C00BA784 C00A9B70 C00A956C C00A8AAC C0049634 C002B04C C001B5D4 - C0003BE8 C00CBEB0 C00C7654 C00C64A4 C00C6320 C00C32BC C00C2900 - C0009154 C04FDA60 C0596C80 C05E0CC0 C04A6220 C04A6380 C05D2C80 - C05ACC60 C05EB780 C05EBA40 C04FDBC0 C04DB180 C05EB0A0 C0596DE0 - C0492CC0 C02DE480 C04921C0 C0492320 C04C05E0 - <0>Kernel panic: kernel access of bad area pc c00ba824 lr c00ba784 address 53504 - 428 tsk ma/2 - <0>In interrupt handler - not syncing - <0>Rebooting in 180 seconds..

- DESCRIPTION

L2TP 터널에 대한 상태 확인, Close, 정보삭제 등의 기능을 한다.

tunnel

- SYNTAX

- tunnel {show [ip_addr]|discon [number1]|erase [number2]}

- OPTIONS

| - show [ip_addr] | - L2TP 터널의 상태를 확인한다. |
| --- | --- |
| - discon [number1] | - L2TP 터널을 Close한다. StopCCN메시지를 전송한다. number은 id 값을 넣는다. |
| - erase [number2] | - L2TP 터널의 정보를 삭제한다. number은 id 값을 넣는다. |

- EXAMPLE

- tunnel show ip_addr 예

- [GATE2@root]$ tunnel show 10.27.7.60 - ====== l2tpd statistics ======== - Scheduler entries: - Total Events scheduled: 0 - Number of tunnels open: 1 - [0000] eth2 st=3 ID=17/2 to 10.27.7.60:1701 last=0 st=12,ID=19/3 - [0000] : count - eth2 : 찾은 인터페이스 - st=3 : 터널 상태 - * 터널 상태 - SCCRQ[1] : Start-Control-Connection-Request - SCCRP[2] : Start-Control-Connection-Reply - SCCCN[3] : Start-Control-Connection-Connected - ( 정상적으로 통신이 가능한 상태 ) - StopCCN[4] : Stop-Control-Connection-Notification - ID=17/2 : 우리측 터널 ID / 상대측 터널 ID - 10.27.7.60:1701 : 찾은 IP : Port - last=0 : 최근 통신 시간 - st=12 : Call 상태 - ID=19/3 : 우리측 Call ID / 상대측 Call ID - * Call 상태 - OCRQ[7 ] : Outgoing-Call-Request - OCRP[8 ] : Outgoing-Call-Reply - OCCN[9 ] : Outgoing-Call-Connected - ICRQ[10] : Incoming-Call-Request - ICRP[11] : Incoming-Call-Reply ICCN[12] : Incoming-Call-Connected tunnel – continue1 - ( 정상적으로 통신이 가능한 상태 )

- tunnel discon 예

- [GATE2@root]$ tunnel show - ====== l2tpd statistics ======== - Scheduler entries: - Total Events scheduled: 0 - Number of tunnels open: 1 - [0000] eth2 st=3 ID=4/5 to 10.27.7.60:1701 last=0 st=12,ID=5/6 - [GATE2@root]$ tunnel discon 4 - tunnel_close tid=4, state=3 call=c2006dd8,self=c2006b78 - Descheduling event - enqueing close message for tunnel - eth2 T 10.27.7.40->10.27.7.60 ID=16d L=66 L2TP t=5 s=0Ns=70 Nr=6 StopCCN - Actually closing call 5 - Connection 5 closed to 10.27.7.60, port 1701 () - [GATE2@root]$ tunnel show - ====== l2tpd statistics ======== - Scheduler entries: - Total Events scheduled: 0 - Number of tunnels open: 1 - [0000] eth2 st=3 ID=4/5 to 10.27.7.60:1701 last=3

- tunnel erase 예

- [GATE2@root]$ tunnel show - ====== l2tpd statistics ======== - Scheduler entries: - Total Events scheduled: 0 - Number of tunnels open: 1 - [0000] eth2 st=3 ID=2/3 to 10.27.7.60:1701 last=0 st=12,ID=3/4 - [GATE2@root]$ tunnel erase 2 - destroy_tunnel(eth2):tid=2 remote=10.27.7.60 - [GATE2@root]$ tunnel show - ====== l2tpd statistics ======== - Scheduler entries: - Total Events scheduled: 0 - Number of tunnels open: 0

- DESCRIPTION

펌웨어를 업그레드 할 때 사용한다. 우선 Gate에 Upgrade daemon을 가동시키고, 네트웍으로 펨웨어 파일을 전송하면 이미지를 받아 처리한다. 업그레이드는 UDP프로토콜 9876포트를 사용하며, 업그레이드 관련 데이터는 보안정책에 적용을 받지 않음을 유의한다.

upgrade

- SYNTAX

- upgrade {number}

- OPTIONS

| - number | - interface의 번호를 입력한다. |
| --- | --- |

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ upgrade 0 - Firmware Upgrade - Index : 0x1 - Name : firm011016-1057 - Start Address : 0x00000000 - Image size : 1817100 bytes

- DESCRIPTION

SecuwayGate 펌웨어 version 정보 및 컴파일 날짜, 컴파일 option 정보를 표시한다.

version

- SYNTAX

- version

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ version - OS version 2.2.13 #5630 Wed Dec 31 16:51:20 KST 2003 - Firmware Version=2.0.1.2 - Model=2, Revision=3 - Compile Option=GATE_V2 PKI_VERSION CENTER_V2 UDP_ENCAPS MANUAL_IPSEC K4_AUTH PSK - EY PSKEY_EX USER_LIMIT ACCEPT_MULTICAST ANONYMOUS_L2TP RT_SCRIPT RIP VRRP AUTOUP - DMZ_VIP CHK_INT

- DESCRIPTION

SecuwayGatedml 현재의 CPU사용률, 메모리 사용률, 세션수, 통신량 등을 확인할 수 있다.

view_traffic

- SYNTAX

- view_traffic

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ view_traffic - cpu - 5%, memory - 27%, session - 120, tunnel - 0 used - RX bps : eth0: 2840 bps eth1: 0 bps eth2: 477.531 K eth3: 0 bps - TX bps : eth0: 6968 bps eth1: 736 bps eth2: 2608 bps eth3: 736 bps - cpu - 5%, memory - 27%, session - 128, tunnel - 0 used - RX bps : eth0: 29.035 K eth1: 0 bps eth2: 601.675 K eth3: 0 bps - TX bps : eth0: 186.101 K eth1: 1340 bps eth2: 452.472 K eth3: 1340 bps - cpu - 5%, memory - 27%, session - 131, tunnel - 0 used - RX bps : eth0: 52.562 K eth1: 0 bps eth2: 2019.253 K eth3: 0 bps - TX bps : eth0: 1707.492 K eth1: 1472 bps eth2: 49.320 K eth3: 1472 bps - cpu - 5%, memory - 27%, session - 131, tunnel - 0 used - RX bps : eth0: 3040 bps eth1: 0 bps eth2: 571.574 K eth3: 0 bps - TX bps : eth0: 24.765 K eth1: 1376 bps eth2: 4000 bps eth3: 1376 bps - cpu - 5%, memory - 27%, session - 131, tunnel - 0 used - RX bps : eth0: 2920 bps eth1: 0 bps eth2: 818.632 K eth3: 0 bps - TX bps : eth0: 9216 bps eth1: 1404 bps eth2: 3908 bps eth3: 1404 bps - cpu - 5%, memory - 27%, session - 131, tunnel - 0 used - RX bps : eth0: 2640 bps eth1: 0 bps eth2: 1245.281 K eth3: 0 bps - TX bps : eth0: 6184 bps eth1: 0 bps eth2: 3580 bps eth3: 0 bps - cpu - 5%, memory - 27%, session - 132, tunnel - 0 used - RX bps : eth0: 7028 bps eth1: 0 bps eth2: 1533.480 K eth3: 0 bps - TX bps : eth0: 539.765 K eth1: 736 bps eth2: 7900 bps eth3: 736 bps - RX Average>>> - eth0: 14.232 K - eth1: 0 bps - eth2: 1038.204 K - eth3: 0 bps - TX Average>>> - eth0: 354.281 K - eth1: 1009 bps - eth2: 74.752 K eth3: 1009 bps view_traffic – continue1 - [GATE2@root]$

- DESCRIPTION

SafeNet에서 제공되는 유해사이트 DB에 해당 URL이 있는지 점검하거나 해당 URL의 자율등급을 점검한다.  유해 사이트 DB에는 국외 사이트만 있으며 국내 사이트는 포함되어 있지 않다.

xurl

- SYNTAX

- xurl {url_str|-r url_str}

- OPTIONS

| url_str | binary search로 해당 URL이 유해DB에 있는지 검색한다 |
| --- | --- |
| -r url_str | 연결 site 가 자율등급이 설정되어 있는지 점검 한다 |

- EXAMPLE

- xurl www.future.co.kr 또는 xurl future.co.kr - 응답메시지 : - 1) [www28.da.ru] is harmful site, no account approve of your connection! --> 유해 사이트 인 경우 - 2) [www.future.co.kr] is healthy site, permitted your connection! --> 유해 사이트가 아닌 경우 - 3) No exist URL DB --> 유해 사이트 DB 가 SecuwayGate에 없는 경우

- DESCRIPTION

유해 사이트 DB를 관리한다.

xurl_db

- SYNTAX

- xurl_db {-c|-i|-u|-n|-v|-p db_index}

- OPTIONS

| - -c | - 유해 사이트 DB의 유효성 검사를 한다. |
| --- | --- |
| - -i | - EEPROM에 있는 유해 사이트 DB를 메모리로 로딩한다. |
| - -u | - 메모리에 있는 유해 사이트 DB를 지운다. |
| - -n | - 유해 사이트 DB에 있는 사이트 항목 개수를 보여준다. |
| - -v | - 유해 사이트 DB의 버젼을 보여준다. |
| - -p db_index | - 해당 인덱스의 DB의 내용(MD5로 해시된 것)을 보여준다. |

DESCRIPTION

- LDAP 서버에 접속해서 CRL 을 검색한다.

ldap

- SYNTAX

- ldap [test|-s  host_name  port_num  base_dn  filter ]

- OPTIONS

| - test | - LDAP 에 접속해서 정상동작 하는지 테스트 |
| --- | --- |
| - host_name | - LDAP Server IP |
| - port_num | - LDAP Server Port |
| - base_dn | - 검색하고자 하는 CRL Base Name (Base_dn “ou = crl, o=future, c=kr”) |
| - filter | - 검색하고자 하는 CRL Filter (Filter “cn = crl”) |

- EXAMPLE

- dir.signkorea.com LDAP 서버에서 해당 항목을 검색하였음을 나타낸다

- ldap -s dir.signkorea.com 389 ou=LicensedCA,o=signkorea,c=kr ou=dp2p90 - DN : ou=dp2p90,ou=LicensedCA,o=SignKorea,c=KR - CRL Len=48792

- DESCRIPTION

1단계 SA 정보를 상세히 보여준다.

p1info

- SYNTAX

- p1info {number}

- OPTIONS

| - number | - 해당 P1 SA정보를 출력할 Index를 입력한다. |
| --- | --- |

- SEE ALSO

- sainfo

- EXAMPLE

[GATE2@root]$ sainfo sa1 *** SA1_Table[60 x 8000 = 480000][1] *** [ 0, 0,c2f604e8,1]: <10.27.2.101->10.27.2.100> <500->500> <eth2> <tid:0> typ[0] kt[1] sa2_cnt[4] sab1[1] exch[f0] tm[3f66e881] stat[9] *** SA1-LRU list *** [-1(0)7999]-> *** SA1-SA2 list *** [ 0](-1,4,4,3)->(4,3,3,2)->(3,2,2,1)->(2,1,1,-1)->¦¦ [GATE2@root]$ p1info 0 [ 0, 0,c2f604e8,1]: <10.27.2.101->10.27.2.100> <500->500> <eth2> <tid:0> typ[0] kt[1] sa2_cnt[4] sab1[1] exch[f0] tm[3f66e888] stat[9] SAB[ 1, 1,c2ffca18,1]: <10.27.2.101->10.27.2.100> <eth2> <tid:0> <stat:9> typ[1] kt[1] sa2_cnt[0] job[0,0] init[1] retry[0,0,0] send_tm[0] spi[0] vpntab_i[-1] ex[f0] method[PSK] prop[0] pk[-1] policy[0,0,0] dpd[0][0,0,0] p1info – continue1 pss[0x0] cert[0x0,0x0,0] pss_kt[0x0] h_typ[1] h_ex[0xc2006d78] entity[0x0] vpntab[0x0] invalid IKE_SA1[ 0]: lock[0] ria[10.27.2.100] stat[1] life[3f66dacb,15180] : dpd[0] nat[0] port[500->500] type[0] : init[1] job[3282451820] extyp[240] algo[4,1] meth[1] : ac_cert[0x0,len:0] id: [00 00 00 00 00 00 00 00 , 00 00 00 00 00 00 00 00 ] Cookie_I: [5c 85 ea 8e 8e e0 8c 8b ] Cookie_R: [81 fc ef 0d 39 6e 64 00 ] sa2_list: (-1,4,4,3)->(4,3,3,2)->(3,2,2,1)->(2,1,1,-1)->¦¦

- DESCRIPTION

PKI 정보를 보여준다.

pki

- SYNTAX

- pki {cmd} {options}

- OPTIONS

| pki show info | PKI 운영 정보를 보여준다.(SecuwayCenter 2000 버전, 등) |
| --- | --- |
| pki set sigmode n | PIC 인증서 생성시 공개키 알고리즘을 설정한다. (n=0 : RSA, n=1 : ECKCDSA) |
| pki show sigmode | PIC 인증서 생성 공개키 알고리즘을 표시한다. |
| pki set sscert | PIC 인증서를 생성한다. |
| pki set pkcs10 | SecuwayGate의 인증서 요청 형식(PKCS#10)을 수동으로 만든다. 주의 : SecuwayGate가 리부팅하면 인증서 요청 형식 정보는 없어진다. |
| pki show pkcs10 | 현재 SecuwayGate의 인증서 요청 형식(PKCS#10)을 보여준다. |
| pki show mycert[n] | SecuwayGate 인증서 내용을 보여준다. |
| pki show cacert[n] | Trusted CA 인증서 내용을 보여준다. |
| pki set mycert | SecuwayCenter 2000에 SecuwayGate 인증서를 요청한다. |
| pki stop mycert | SecuwayCenter 2000로부터 인증서 요청을 중지한다. |
| pki del mycert [n] | SecuwayGate 리스트에서 인증서를 지운다. n 을 입력하면 해당 인증서만 지운다. |
| pki revo mycert | 인증서 폐지를 요청한다. (현 버전은 지원 않음) |
| pki update mycert | 인증서 갱신을 요청한다. (현 버전은 지원 않음) |
| pki crl n | 해당 SecuwayGate 인증서의 CRL 분배지점을 찾아 CRL을 가져온다. |
| pki test ldap | LDAP 서버에 연결하여 CRL 을 가져온다.(테스트 용임) |
| pki show crl | SecuwayGate에 저장된 CRL 리스트를 보여준다. [n] 을 입력하면 해당 CRL을 자세히 보여준다. |
| pki show maxcrl | 현재 SecuwayGate에 저장된 CRL 리스트의 개수를 보여준다. |
| pki test ac | 속성 인증서를 생성, 검증한다.(테스트 용임, 컴파일 옵션에 따라 이 명령은 제공되지 않을 수 있음) |

- EXAMPLE

pki show info

pki – continue1

- [GATE2@root]$ pki show info - Center version : V2.0 for Future CA - Challenge pin : X - Cert Mode : Gate - Crl Mode : X - Mac Algorithm : RSA - KeyBit Length : 1024

- pki set mycert

- [GATE2@root]$ pki set mycert - [GATE2@root]$ [PKI] request_my_cert : 1 - [PKI] send my cert req(pkcs#10)... - cert flag : 0 - [my_cert_0] - * Cert Info * - cert_len : 55810 - * PrivateKey Info * - length : 633 - * PrivateKey Pin Info * - length : 0 - Found Program ID : 0xa - Now Update Flash Block - [PKI] pki_write_cert_eeprom() : eeprom_prog done(my_cert) - [PKI] pki_load_cert_eeprom() : get_img_size=52488 - [PKI] pki_load_cert_eeprom() : eeprom_read_id: rc=10 - [PKI] checksum=c86d,flag=0,certnum=1 - [PKI] pki_get_sig_algorithm() : cert is null! - [PKI] cert_validation ok(c25d1b70) - [PKI] get_private_key_info : {cert #0} flag=00001001, len=730 - [PKI] get_private_key_info : unwrap_pkikey { enc_alg(7), mac_alg(3), len(633) } - [PKI] get_private_key_info : PrivateKeyExtract start(0,633) - [PKI] get_private_key_info : FSPKI_PrivateKeyExtract Ok - [PKI] {cert #0} ok(c25cb828)... - Closing TCP New Socket : fd=39 - alloc_vpn: pic_pr[0/1] pic_tr[0,6] - build_ca: grp->id_count[1] length[0x1078][0x100c] count[1] total[1] - [PKI] pki_caindex_update() Found Program ID : 0xa pki – continue2 - Now Update Flash Block - [PKI] pki_write_cert_eeprom() : eeprom_prog done(my_cert) - [PKI] pki_caindex_update() OK!

- pki set pkcs10

- [GATE2@root]$ pki set pkcs10 - PKCS10 : -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- - MIIBUDCBugIBADARMQ8wDQYDVQQDFAZHYXRlNDAwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJ - AoGBAILK4HAa189h7iDXnA2KvApAjkfceTTfU5JvL4nLcO8RGQo3gxE5JajE1vWnWCoMS/JR - gwR2hXisgsRzy16fienEYZt5fmPkwUD3kyv/m7sMpC9woz85FU+TrFymE0M2BjPoOXD105Qq - mUotEj319EWzpHiApsuW2iHPQMseFFkNAgMBAAGgADANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOBgQBlgsJl - w9ptvJx7ZqG99PhXIvnqznQdfHyn5sErjKQMyciLdIRcdpv2rqjWhH3QSB2QEaTgqWqsiZAV - kYBv8avxGClnUZZ2hEiEo0U3+4k1eVfY2jnAIVMmIVrn+aQgguy9cpiTPCE07VVeHXvsIt+f - M7WYEqJKQE1Uqg3/NGLWlQ== -----END CERTIFICATE REQUEST----- pki – continue3

- pki show pkcs10

- [GATE2@root]$ pki show pkcs10 - Cert Request Form(PKCS10) Info ----------------------------------------- - -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- - MIIBUDCBugIBADARMQ8wDQYDVQQDFAZHYXRlNDAwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJ - AoGBAILK4HAa189h7iDXnA2KvApAjkfceTTfU5JvL4nLcO8RGQo3gxE5JajE1vWnWCoMS/JR - gwR2hXisgsRzy16fienEYZt5fmPkwUD3kyv/m7sMpC9woz85FU+TrFymE0M2BjPoOXD105Qq - mUotEj319EWzpHiApsuW2iHPQMseFFkNAgMBAAGgADANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOBgQBlgsJl - w9ptvJx7ZqG99PhXIvnqznQdfHyn5sErjKQMyciLdIRcdpv2rqjWhH3QSB2QEaTgqWqsiZAV - kYBv8avxGClnUZZ2hEiEo0U3+4k1eVfY2jnAIVMmIVrn+aQgguy9cpiTPCE07VVeHXvsIt+f - M7WYEqJKQE1Uqg3/NGLWlQ== - -----END CERTIFICATE REQUEST----- - ------------------------------------------------------------------------ - Subject : CN=Gate40 - Public Key : RSA (1024 Bit) - Signature Algorithm : RSA Signature SHA1

- pki show mycert

- [GATE2@root]$ pki show mycert - [0] IPSEC Cert --------------------------------------------- - CA Cert Index : 0 - Version : V3 - Serial : 31 35 33 - Subject : CN=Gate40,O=Future Systems, Inc.,OU=SecuwayCenter 2000,C=KR - Issuer : CN=FSCenter,OU=SecuwayCenter 2000,O=Future Systems, Inc.,C=KR - Signature Alg. : sha1RSA - PublicKey Info. : RSA (1024 Bit) - KeyUsage : Digital Signature Ext. KeyUsage : IKE Intermediate pki – continue4 - Hash : 94 26 e4 e1 26 38 8e 70 3a fa 49 b7 fe fd 21 40 4d 4f bd e5

- pki show cacert

- [GATE2@root]$ pki show cacert - [0] CA Cert. Info. --------------------------------------------- - Version : V3 - Serial : 01 00 00 00 - Subject : CN=FSCenter,OU=SecuwayCenter 2000,O=Future Systems, Inc.,C=KR - Issuer : CN=FSCenter,OU=SecuwayCenter 2000,O=Future Systems, Inc.,C=KR - Signature Alg. : sha1RSA - PublicKey Info. : RSA (2048 Bit) - KeyUsage : Digital Signature, Certificate Signing, CRL Signing - Ext. KeyUsage : - Hash : 12 99 1c 12 53 37 44 c1 09 81 8e 10 9f 4e 01 b5 28 d5 13 1f

- pki show cacert

- [GATE2@root]$ pki stop mycert - Stopped request gate cert!!!

- pki show cacert

- [GATE2@root]$ pki del mycert - alloc_vpn: pic_pr[0/1] pic_tr[0,6] - build_ca: grp->id_count[1] length[0x1078][0x100c] count[1] total[1] - [PKI] pki_caindex_update() Not exist same program id : 0xa pki – continue5 - New Write program - [PKI] pki_write_cert_eeprom() : eeprom_prog done(my_cert) - [PKI] pki_caindex_update() OK!

- DESCRIPTION

PIC 동작 정보 및 SA정보를 보여준다. PIC 는 GateAdmin 환경에서 Remote Access Client 인증 시에 사용된다.

pic

- SYNTAX

- pic [mode|sainfo]

- OPTIONS

| - mode | - PIC 가 Server 혹은 Client로의 동작여부 확인 |
| --- | --- |
| - sainfo | - PIC SA List 정보. PIC SA는 협상완료 시 삭제함 |

- SEE ALSO

- rauser

- EXAMPLE

- pic mode

- [GATE2@root]$ pic mode - PIC Mode : Server

- pic sainfo

- [GATE2@root]$ pic sainfo - [PIC] pic_buff has not element[0]

- DESCRIPTION

- SA 관련 테이블을 보여준다.

- SYNTAX

sainfo {

sainfo

- -h|-a|-s|-kt {index}|-sa1 {index}|-sa2 {index}|

- -ted {index} [all]|

- -i {ip_addr} [all] [saa] [sa1] [sa2]|

- [kt] [sa1] [sa2] [spd] [sess] [man] [ike] [id]

- }

- OPTIONS

| - h | - Help |
| --- | --- |
| - a | - All |
| - s | - State -> 각 테이블의 사용 개수 및 크기를 보여줌 |
| - kt | - 키토큰 테이블 |
| - sa1 | - 1단계 SA테이블 |
| - sa2 | - 2단계 SA LRU리스트, 2단계 SA테이블 |
| - ted | - TED 테이블 |
| - i | - 해당 ip에 대한 SA 관련 테이블 |
| - man | - Manual SA Table |
| - ike | - SA1, SA2 테이블을 모두 보여줌 |
| - id | - IKE에서 사용하는 ID 테이블 |

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ sainfo -s ---> 각 테이블의 갯수 보기 - *** Table Status *** - *** TED : count[ 11 / 8000 ] size[ 152 x 8000 = 1216000 ] - *** KT : count[ 0 / 4000 ] size[ 1804 x 4000 = 7216000 ] - *** SAB1: count[ 1 / 8000 ] size[ 208 x 8000 = 1664000 ] - *** SA1 : count[ 1 / 8000 ] size[ 60 x 8000 = 480000 ] - *** SA2 : count[ 1 / 8000 ] size[ 784 x 8000 = 6272000 ][232/300] - *** IKE_SA1 : count[ 1 / 8000(2000+6000) ] size[ 252 x 8000 = 2016000 ] - *** IKE_SA2 : count[ / 800 ] size[ 184 x 800 = 147200 ] - *** IKE_ID : count[ 0 / 8000 ] size[ 48 x 8000 = 384000 ] - [GATE2@root]$ sainfo sa1 ---> 모든 SA1 보기 - *** SA1_Table[60 x 8000 = 480000][1] *** - [ 0, 0,c2f609c8,1]: <192.168.200.100->10.27.2.101> <4500->4500> <eth2> <tid:5> - typ[0] kt[-1] sa2_cnt[1] sab1[0] exch[2] tm[3f5d3db5] stat[9] - *** SA1-LRU list *** - [-1(0)7999]-> - *** SA1-SA2 list *** - [ 0](-1,1,1,-1)->¦¦ - [GATE2@root]$ sainfo -i 10.27.2.101 ---> IP주소가 10.27.2.101 인 상대(Gate,Client,...)의 SA1 보기 - *** SA1 *** - [ 0, 0,c2f609c8,1]: <192.168.200.100->10.27.2.101> <4500->4500> <eth2> <tid:5> - typ[0] kt[-1] sa2_cnt[1] sab1[0] exch[2] tm[3f5d3e89] stat[9] - SAB[ 0, 0,c2ffce28,1]: <192.168.200.100->10.27.2.101> <eth2> <tid:5> <stat:9> - typ[1] kt[-1] sa2_cnt[0] - job[0,0] init[1] retry[0,0,0] send_tm[0] spi[0] - vpntab_i[6] ex[2] method[PSK] prop[2] pk[-1] policy[2,2,2] dpd[1][0,3,5] - pss[0xc3a640a8] cert[0x0,0x0,0] pss_kt[0x0] - h_typ[0] h_ex[0x0] entity[0x0] - [6][ON ,f:0,0,S,0,0] stat[2,r:0,1=f1,l0:-1,i0,oo] peer[6] if[2] ip[10.27.2.101, id:f21e79cf] - IKE_SA1[ 0]: lock[0] ria[10.27.2.101] stat[1] life[3f5d3db1,15180] : dpd[1] nat[1] port[4500->4500] type[1] sainfo – continue1 - : init[1] job[3282453068] extyp[2] algo[5,2] meth[1] - : ac_cert[0x0,len:0] - id: [00 00 00 00 1d 01 00 00 , 06 00 01 00 f2 1e 79 cf ] - [GATE2@root]$ sainfo -i 10.27.2.101 sa2 ---> IP주소가 10.27.2.101 인 상대(Gate,Client,...)의 SA2 보기 - *** SA2 *** - [ 1, 1,c236a4a8,1]: sa1[0] sab1[0] port[4500->4500] ---> outbound SA2 of [8001] - trID[0,face] alg[0,sha1] kmLen[0,10,14] spi[0,e4f40001] - mod[0,3] grp[2] life[e10,0] kLen[0,0] kRnd[0,0] exch[20] - nat[typ:0, 0 0 0 0] - myID : typ[0] proto[0] port[0] buf[0][0 0 0 0 ..] - yourID: typ[0] proto[0] port[0] buf[0][0 0 0 0 ..] - SAEx[ 1,c236a68c,1]: i[1] dir[2] stat[9] tm[3f5d3db1] - spd[4] sab1[-1] sa1[0,0xc2f609c8] sess[-1] spi[f9300001,old:0] - mod[3] blkL[10] espKL[10] athKL[14] digL[c] secHL[18] trCnt[1] - replay[1] crypt[c2006fc8,c2006bd8] ip[0.0.0.0->0.0.0.0] - pad_key[0,0] esp_func[c0271874,0] - : [i:1][192.168.100.2->192.168.101.21][6][1390->21][0] : [0:0.0.0.0, 0.0.0.0 -> 0:0.0.0.0, 0.0.0.0][0][0:0,0 -> 0:0,0][0] sainfo – continue2 - [8001,8001,c29658a8,1]: sa1[0] sab1[0] port[4500->4500] ---> inbound SA2 of [1] - trID[0,face] alg[0,sha1] kmLen[0,10,14] spi[f9310001,f9310001] - mod[0,3] grp[2] life[e10,0] kLen[0,0] kRnd[0,0] exch[20] - nat[typ:0, 0 0 0 0] - myID : typ[0] proto[0] port[0] buf[0][0 0 0 0 ..] - yourID: typ[0] proto[0] port[0] buf[0][0 0 0 0 ..] - SAEx[8001,c2965a8c,1]: i[1] dir[1] stat[9] tm[3f5d3db1] - spd[4] sab1[-1] sa1[0,0xc2f609c8] sess[-1] spi[0,old:0] - mod[3] blkL[10] espKL[10] athKL[14] digL[c] secHL[18] trCnt[1] - replay[1] crypt[c20070a8,c2006d78] ip[0.0.0.0->0.0.0.0] - pad_key[0,0] esp_func[c0271528,0] - : [i:1][192.168.100.2->192.168.101.21][6][1390->21][0] - : [0:0.0.0.0, 0.0.0.0 -> 0:0.0.0.0, 0.0.0.0][0][0:0,0 -> 0:0,0][0]

- DESCRIPTION

- IPsec 관련 테이블을 보여준다.

- SYNTAX

secinfo {h|a|[basic] [revoc] [pskey] [hinfo] [mk] [ike] [hinfoex]}

secinfo

- OPTIONS

| - -v | - IPSec 및 IKE 라이브러리 버전 정보 |
| --- | --- |
| - -s or basic | - Gate Status(Uninit/Keyed/Init,Failover-enabled) : 시스템 상태, failover 기능의 설정 상태 - isakmp_on, ipsec_on, ikelib_on, fscm_on : IPSec 구성 모듈별 정상 동작 여부 - LastTime_Sync : 가장 최근에 SecuwayCenter로부터 타임서비스 받은 시각 - IPSec Boot Time : 부팅 후 처음으로 정상적인 초기화가 이루어진 시각 - GateIA : 인터페이스별 IP 주소, 가상 IP 주소(failover 설정시) - GateID : ID |
| - revoc | - Revocation List : 사용금지된 클라이언트 리스트 |
| - pskey | - Manual PreSharedKey 리스트 |
| - hinfo | - hostinfo 내용 : SecuwayCenter 2000 정보, 포트 및 알고리즘 정보 |
| - mk | - 마스터키 토큰 정보 : 알고리즘, 유효기간 등 |
| - ike | - IKE 메커니즘 리스트 : 알고리즘, 인증 방식, 유효기간 등 |
| - hindex | - 보안호스트 리스트 |
| - stat | - IPSEC 관련 통계 정보 - kt : 키토큰 개수, 키토큰 오류 횟수 - sa : SA1 개수, 인증 오류 횟수 - enc : 암호화 성공 횟수, 암호화 오류 횟수 - dec : 복호화 성공 횟수, 복호화 오류 횟수 - auth_ok : 사용자인증 성공 횟수 - auth_err : 사용자인증 실패 횟수, 사용자인증 해쉬 오류 횟수, 사용자인증 기타 오류 횟수 |

- DESCRIPTION

TID테이블을 화면에 출력한다.

view_tid

- SYNTAX

- view_tid

- EXAMPLE

- [GATE2@root]$ view_tid - [Index] IP Stat tid jiffies cid - ------------------------------------------------------------------------- - [00063] ¦010.027.002.002¦-1 2179¦0 15¦12488s 54s¦ 01644F00 - [00233] ¦203.248.159.029¦-1 2501¦0 0¦12488s 12488s¦ 010AE6C4 - [00235] ¦010.027.001.101¦-1 3861¦0 11¦12488s 23s¦ 015BCD76 - [00271] ¦010.027.006.182¦-1 1320¦0 7¦12488s 333s¦ 01D2F5B9 - [00415] ¦010.021.002.052¦-1 507¦0 23¦12488s 28s¦ 01C5DD8A - [00575] ¦010.026.005.001¦-1 123¦0 17¦12488s 185s¦ 0195801A - [00979] ¦010.025.001.131¦-1 781¦0 13¦12488s 51s¦ 015D820C - [00981] ¦010.027.001.001¦-1 1030¦0 0¦12488s 12488s¦ A3ABDB7D - [01942] ¦010.026.003.001¦-1 1945¦0 9¦12488s 760s¦ 014CEF29 - [02434] ¦010.025.002.080¦-1 3130¦0 5¦12488s 2563s¦ 0129CF33 - [02469] ¦010.011.001.001¦-1 3082¦0 3¦12488s 11s¦ 80011B87 - [03700] ¦010.023.001.054¦-1 1346¦0 19¦12488s 105s¦ 01C283E5